新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段 项目

新平项目设备采购包一

招  标  文  件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年2月

招标文件

招标编号：

招标内容：新平项目设备采购包一

招 标 人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年 2 月 23日

目    录

第一章 投标邀请书	1

第二章 投标须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标须知	5

第三章  评标办法	10

第四章  主要合同条款	13

第五章  投标书格式	26

# 第一章 投标邀请书

致：               （被邀请单位）

## 招标条件

本招标项目 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段 （项目名称）招标人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 ，招标人已与项目业主 新平县基础设施投资开发有限公司 签订总承包合同。本招标资金来源为 政府资金 。该项目已具备招标条件，现邀请你单位参加 新平项目设备采购包一 采购竞标。

## 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段；

2.2 建设地点： 玉溪市新平县；

2.3 本次招标范围：新平项目设备采购包一采购项目（详见清单）；

（招标范围：包括设计联络，系统及材料、配件辅材等购置，产品运输保险保管，卸货至招标人指定地点，指导安装、调试及试运行测试通过验收、培训。技术规格及要求详见采购技术规格书。）

2.4 工期要求：合同签订后 90 天（以甲方具体要求为准）；

2.5 质量要求： 按《采购技术规格书》相关要求；

2.6 保修要求： 自项目竣工验收交付业主单位之日起2年；

2.7 供方充分了解并承诺：本合同项下的货物和技术服务是完全为本工程定制的。本工程业主为业主方，需方的项目资金来源于业主方，因此本工程存在因业主原因付款延迟或不足额支付的风险（包括但不限于业主暂停、业主违约以及业主破产等）。供方同意接受本合同每一笔价款支付的前提条件之一为：业主就本合同项下货物向需方实际支付到账后，需方向供方进行相应支付。因业主原因对本项目款项支付延迟或不足额支付的，供方无条件同意需方延迟本合同价款的支付。

## 投标人资格要求

3.1 资格要求：投标人必须是具有独立法人资格。

3.2 财务要求：财务状况良好，无税收违法情形。

3.3 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。

3.4 联合体投标：本次招标项目不接受联合体投标。

3.5 投标替代方案：本次投标不允许提交替代方案。

## 招标货物金额

最高投标限价：¥48000000.00（大写：肆仟捌佰万元整）

## 资格审查

本次投标采用资格后审方式

## 招标文件的获取

招标人将于 2024年2月23日24时前，向凡有意参加投标者，发放招标文件，请自

行登录采购平台领取，并确认是否参加投标。参与投标则需于中机国际电子采购平台完成供应商入库资料填写，并完成供应商合格评审后方可进行投标。（（http://ep.cmie.cn/））

## 投标文件的递交

7.1 电子版投标文件于 2024 年 3 月 7 日09时前上传至中机国际电子采购平台。（http://ep.cmie.cn/）

## 现场踏勘

招标人不组织对本项目现场进行踏勘。招标人在招标文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 联系方式

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

详细地址：湖南省长沙市韶山中路18号

邮    编：410000

联 系 人：  陈先生

电    话：  13278884849

邮    箱：  363045300@qq.com

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年2 月 22日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：中机国际工程设计研究院有限责任公司 地 址：到湖南省长沙市韶山中路18号 联 系 人：陈先生 电 话：13278884849 |
| 2 | 项目名称 | 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段新平项目设备采购包一采购 |
| 3 | 建设地点 | 玉溪市新平县 |
| 4 | 资金来源 | 政府资金 |
| 5 | 招标范围 | 新平项目设备采购包一采购 |
| 6 | 工期要求 | 合同签订后 90 天。（以甲方具体需求为准） |
| 7 | 质量要求 | 满足按《采购技术规格书》相关要求。 |
| 8 | 投标人资质 | 资格要求：投标人必须是具有独立法人资格 财务要求：财务状况良好，无税收违法情形。 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受 |
| 10 | 偏离 | R不允许负偏离 □允许：投标人必须自担风险地提供详细的偏离表 |
| 11 | 质保期 | 自项目竣工验收交付业主单位之日起2年 |
| 12 | 资质审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历日（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不设置投标保证金 |
| 15 | 投标报价上限值 | ¥48000000.00（大写：肆仟捌佰万元整） |
| 16 | 投标文件份数 | 线上：由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本1份 |
| 17 | 澄清、答疑 | 本次招标答疑时间截止至 2024年 2 月 27 日17时 ，招标人发布澄清公告后不对本次招标截止时间产生影响。 |
| 18 | 投标文件提交地点及截止时间 | 线上：由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/），投标文件应于北京时间 2024 年 3 月 7 日9时前上传。 |
| 19 | 评标方法及标准 | 经评审的最低投标价法 |
| 20 | 履约保证金 | 采用现金转账方式。中标人应在收到中标通知书3日内，向采购人提交履约保证金，履约保证金按中标价的30%收取。（账号由采购人另外提供）。 |
| 21 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受中机国际工程设计研究院有限责任公司纪委和工程管理部依法实施的监督。 |
| 22 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不 明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为 准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文 件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告 （投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后 顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的， 以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致 的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的， 由招标人负责解释。 |

## 投标须知

### 招标文件

### 投标人应同意并接受招标文件中的各项合同义务履行规定及要求，否则投标无效。

### 本招标文件仅作为本项目招标使用。

### 招标文件申领时间、地点：符合要求的合格招标人可于 2024 年 2 月 23 日24时至2024年 3 月 7 日9时前通过账号登录中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料，并得到进一步的信息。

### 招标文件的解释

### 招标文件的解释权归招标人。

### 招标文件的补充或修改

## （1）投标人如对招标文件有疑问，可用电子邮件的方式向招标单位进行询问，但电子邮件最迟必须在 2024 年 2 月 27 日17时前送达，否则不予解答。

#### （2）在投标截止日十二日前的任何时间内，招标单位保留对招标文件进行补充或修正的权力。

#### （3）对招标文件的补充或修正，招标单位将用统一的书面形式通知所有的投标人。

#### （4）招标单位通过书面形式通知投标文件的补充或修正后，投标的截止日期不作变更。

#### （5）后续根据项目根据实际需求所增加的补充条款需无条件响应。

### 投标文件的递交

## 由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/）；投标截止时间： 2024 年 3 月7 日 9 时 （北京时间）。

## 投标文件的有效期为自投标截止日起 60 个日历日。

## 投标人的所有投标费用应由投标人自理。

## 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

### 投标文件的组成及份数

## 投标文件应包括单独密封的商务、报价文件两部分组成。线上部分由纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/）

## 商务文件标包括但不限于下列内容：

1、营业执照（复印件加盖企业公章）；

2、通过ISO9001系列质量保证体系或其它国际质保体系认证的认证书复印件（复印件加盖企业公章）（如有）；

3、公司诉讼情况声明；

4、完税证明（近一年）

5、近三年财务审计报告（加盖公章）（如有）

6、企业开户许可证

7、企业介绍；

注：资料造假，标书作废。

  - 报价文件标包括但不限于下列内容：

1、投标报价包括《投标报价一览表》、《详细投标报价表》。

2、系统供货范围内的分项报价表，所报产品详细的分项配置价格表（该表中要体现出关键因素，诸如单位、数量、材质、生产厂家。若未按要求格式填写或未详细分解填写可能会造成评标时无法准确判断投标货物是否符合要求或把投标供货的完整性。无供货范围分项明细报价单视为废标。

3、《投标报价一览表》、《详细投标报价表》格式详见附件。

  - 投标文件印制应清晰、整洁、统一。

  - 招标单位不接收随意涂改的投标文件，如因制作时间紧迫等问题，而不得已产生的个别修改，在修改处必须加盖法定代表人签章。

### 对投标文件的澄清

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并可以通过书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。

  - 投标文件的澄清、说明、补充或修正应当采用书面形式，由法定代表人或者其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标人的法定代表人或委托代理人应当按照采购代理机构通知的时间和地点接受询问，对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或者纠正。

### 投标报价

## 投标人应按照招标文件所要求的格式填写投标报价一览表。

### 投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

    - 投标人应在详细投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和合价。

### 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

### 投标文件的签署、盖章、密封与标记

## 投标文件应有企业法定代表人或企业法定代表人在法定代表人授权投标委托书中指定的投标授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

## 投标人应将投标文件包装密封（报价表单独密封），并在包装外所有接缝处加盖公章。

## 投标文件包装上应注明：

招标人名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

投标人全称：

投标人的地址：

投标文件在    年  月  日   时   分（北京时间）前不得开启。

## 投标文件右上角标注“正本”或“副本”字样；

## 投标人的价格信息必须在单独密封的文件中详细描述。

### 投标文件的解释

## 为利于评标审查，开标后及在评标过程中，招标人可随时向有关投标人发出投标质询，投标人应对其予以澄清说明。所有发出的咨询及澄清说明均须以正式的书面形式作出，可以是传真件。投标人的澄清说明应由投标授权代表签字并加盖公章，任何以其它个人名义发出的文件将均被视为无效。

## 投标人所有发出的咨询及澄清说明均不能对原投标书在实质上做出任何变动。所谓实质上的变动包括投标价格等可能产生影响评标公正性的因素。

### 开标、评标、定标

## 开标

- 投标文件接收：于北京时间 2024 年3月 7 日9时前将纸质招标文件盖章扫描件组成pdf版本，于中机国际电子采购平台上传进行投标。（http://ep.cmie.cn/）。

- 开标地点：暂定为：中机国际工程设计研究院有限责任公司B栋 2301 室。

- 开标流程

- 宣布开标纪律

- 开标过程中不得喧哗、通信工具调整到静音状态、投标方须按约定的方式提问。任何人不得干扰正常的开标程序。

- 确认投标人代表身份

- 招标人当场检验参加开标会议的投标人、授权代表的授权委托书和有效身份证件，确认授权代表的有效性，并留存授权委托书和身份证件的复印件。

- 法定代表人出席开标会的要出示其有效证件

- 公布在投标截止时间前接收投标文件的情况

- 招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封，不能遗漏。

- 如果是投标文件的截止时间以后收到的投标文件，则不予开启，原封不动地退回。

- 宣布有关人员姓名

- 开标会主持人介绍招标人代表、招标代理机构代表、监督人代表或公证人员等，依次宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

- 检查投标文件的密封情况

- 由公证人员检查所有投标文件的密封情况是否与招标文件约定和受理时的密封状况一致。

- 宣布投标文件开标顺序

- 开标顺序随机，开标会上当场检查商务报价文件密封情况，当场宣布各单位投标报价。本次评标顺序为技术部分、商务部分以及价格部分。

- 开标记录签字

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等应在开标记录上签字确认。

- 开标结束

- 主持人宣布开标会议结束。

## 评标

### 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标采用“最低价法评标法”进行。评标活动遵循公平、公正、科学和择优，并对项目实施有利的原则。

### 投标文件将按下述标准修正：

（1）文字与图表不符时，以文字为准；

（2）单价与总价不符时，以单价为准；

（3）大写与小写不符时，以大写为准；

（4）正本与副本不符时，以正本为准；

### 符合性审查

（1）对投标文件进行形式、资格、响应性评审，以判断投标文件是否存在重大偏离或保留，是否实质上响应招标文件要求。

（2）经评审认定投标文件没有重大偏离，实质上响应招标文件要求的，才能进入详细评审。投标文件有一项不符合评审标准的，应否决其投标。

（3）投标文件的初步评审内容包括：形式评审、资格评审和响应性评审。

### 投标文件的澄清、说明和补正

- 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者对细微偏差进行补正的，将以书面的形式通知该投标人。

（1）投标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（2）投标人的澄清、说明应当采取书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明和补正，直至满足评委会的要求。

（4）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 本评标办法采用“经评审的最低价法评标法”。本项目不组织现场踏勘及招标预备会，各投标单位应自行组织现场踏勘，并根据现场实际情况及附件工程量清单进行投标报价。本次招标现场采用一次报价方式，经评审的综合评标法得分最高单位为中标人。

### 评标委员会在评标后，向招标人提出推荐中标候选人的顺序名单。

### 评标委员会有权拒绝所有的投标。

## 定标

### 中标的标准

（1）投标文件齐备、完好；

（2）资格文件完整无缺，业绩优良；

（3）满足招标书全部要求；

（4）保证质量、保证供应。能够按招标人的订货需求计划按时按量优质完成相应的产品生产；

（5）报价合理。招标人不承诺最低的投标报价一定中标；

（6）能够提供最佳的销售服务；能在招标人需要的情况下提供售后和现场服务。

### 招标人有权否决所有的投标。

### 招标人可以根据招投标情况决定是否需要重新招标或者直接委托。

### 招标人评标计分规则为：去掉最高分以及最低分，最终取剩余分值平均值为最终值。

# 废除评标

发现投标人有下列情况之一，其投标将被拒绝：

（1）投标人以他人名义投标、与其他投标人串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的，投标保证金将不予退还；

（2）投标文件未加盖法人或单位公章和未有法定代表人、单位负责人或者被授权人签名的；

（3）投标文件签字人无有效委托的；

（4）投标人资格条件不符合国家规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者纠正的；

（5）投标人以低于成本报价竞标或投标报价超出本项目招标控制价且不接受价格修正的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标人未提交投标保证金或金额不足或无效的；

（8）投标文件中附有条款查明为弄虚作假的，投标保证金将不予退还；

（9）中标人中标后，拒不签订合同或拒不履行合同义务的，投标保证金将不予退还。

# 中标通知

## 招标方评标结束，并确定中标单位后以书面的形式发出中标通知书。“中标通知书”一经发出即产生法律效力。

  - “中标通知书”将作为签订合同的依据,并成为合同的一部分。

## 对未中标的投标人，招标人没有对任何落标原因进行解释的义务。

# 签订合同

## 中标人收到《中标通知书》后10日内与招标单位签定合同。因中标人全部或部分原因不能按时签约的，视为中标人放弃中标，招标人有权与其他投标人签订合同。

## 中标人如不按本须知第12.1条的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

## 招标人有权根据自己的需要，调整委托服务的范围和内容。

# 第三章  评标办法

一、本项目采用经评审的最低价法进行评标。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和评标方法对投标文件进行评审和比较。对投标文件进行商务、价格评价；其中，商务评价合格方可参与价格评比。评标委员会完成评标工作后出具《评标报告》，推荐中标候选供应商，采购人从中标候选供应商名单中按照综合排序确定中标供应商。

二、确定排名的方式为：商务评价合格的投标人，按照报价由低到高排名。

# 第四章 主要合同条款

合同编号：

新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目第一标段

新平项目设备采购包一采购项目

新平项目设备采购包一合同

甲方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

乙方：

签约地点：湖南长沙

签约时间：2024年  月  日

- 第一节  合同协议书

需方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

法定代表人：陈蕃

统一社会信用代码：914300004448853216

供方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

需方希望由供方提供本合同项下（新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段）项目（新平项目设备采购包一采购）的供货及技术服务等事宜；供方在签订合同之前对本合同项下的风险和义务已经十分了解。

据此，双方按照公平、互利、自愿的原则，根据中华人民共和国相关法律法规就以下条款达成一致：

## 定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- “项目”：新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目第一标段项目。

- “货物”：指供方根据合同规定应向需方提供的一切商品、原材料、货物或其它材料，本合同中指供方按需方要求提供的 再生回用水厂及配套管网、桂山片区污水厂、桂山污泥综合处置中心及建筑垃圾处置项目中的给排水工程、电气工程、自控工程及相关工艺设备等所有设备。

- “合同”：指供需双方签署的合同文件，包括所有的附件、附录和所提到的所有文件。

- “总承包合同”指需方与对与（业主名称）签署的新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目第一标段EPC工程总承包合同（以下简称“总承包合同”，合同编号：            ）。

- “合同价格”：指合同规定的应支付给供方的价格，包括根据合同规定所作的增加、调整和减少。本合同下的合同价格是指货物在供方交货时的价格，包括货物金额、包装费、运输费、运输保险费、装卸费及相关材料费、技术文件费、技术服务费及税金等所有费用。

- “技术服务”：指根据合同规定供方承担与供货有关的伴随服务，包括：在项目施工现场的安装调试（或指导安装调试）、按照合同的要求编制操作手册和维护手册、培训，提供相关的软件、检验，以及合同中规定供方应承担的其它义务。

- “技术文件”：指供方根据需方要求提供的全套技术文件，包括但不限于计算书、图纸、图表、说明、报告、手册、证书、样本、培训资料等，还包括货物的质量证明文件、检验合格文件、说明书等。

- “天”：除合同中另有说明，指日历天数。

- “需方”：指中机国际工程设计研究院有限责任公司。

- “供方”：指在合同中约定，被需方接受且具有经济实体经营资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。本合同中指（供方名称） 。

- “业主”：指（总承包项目名称）项目的业主，即（业主方名称）。

  - “质保期”指合同约定的质量保证期限，总承包工程竣工验收合格后起     个月。

## 合同标的

- 本合同项下货物将用于新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目第一标段项目。

- 合同范围：供方应提供合同项下货物的供应、包装、运输、保管、现场管理、转运及多次转运、提供技术文件、提供技术服务等，每批次货物于需方指定地点（云南省玉溪市新平县）交货，交付日期及数量详见附件一《供货一览表》。

- 供方供应的货物应是全新的、技术先进、成熟可靠的，且符合中国国家标准及本合同所特别约定的技术标准。

- 在执行合同过程中，供方应及时答复需方提出的有关合同中技术上的问题，并为需方提供有关资料。

- 供方必须无条件接受需方人员及业主人员到供方制造厂、供货商或分包商处进行材料生产加工、性能试验和工厂检验以及包装检查等要求，供方应为需方人员提供方便。需方的上述行为并不免除供方应履行的货物的生产加工、性能试验和工厂检验等合同项下的责任。

- 当需方需要供方提供技术服务时，供方应派专业技术人员赴项目现场完成相应的服务工作。供方所派技术服务人员应为具有安装技术知识、工作技能以及培训能力的适宜人员。

- 货物的总体要求、技术规范和技术性能指标应符合本合同附件二《供货技术要求》的要求。

- 合同履行中，需供双方有关供货的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分且具有优先解释权。

- 合同清单中的工程车辆等设备如需配套牌照，所需手续和费用全部由供方负责，上牌手续齐全后交付业主

- 后续根据项目根据实际需求所增加的补充条款需无条件响应。

## 合同价格

- 合同签约总价为人民币：       元（￥      元）。

- （1） 合同含税价格=不含税价格+增值税税额，其中：

- 不含税价格人民币(大写）      （小写）￥      。

- 增值税税额人民币(大写）      （小写）￥      。

- （按法定增值税税率/征收率【13】%计算）

- 合计含税价格人民币(大写）      （小写）￥     元。

（2）货物综合单价详见附件一《供货一览表》。

（3）本合同价为固定总价/单价（含13%增值税）。本合同任何情况下不考虑法律变化或物价波动引起的价格调整，比如市场价格的提高、物价的上涨、最低工资标准的上调等，供方不得以任何单方理由提出价格变化的要求。本合同约定价格为不含税价格（或13%增值税金额），不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

- 上述合同价格包括但不限于货物金额、包装费、运输费、运输保险费、装卸费、相关材料费、技术文件费、技术服务费及税金等所有费用。

- 技术服务费：包括供方在项目施工现场的指导安装调试、按照合同的要求编制操作手册和维护手册，提供培训、检验、相关的软件，以及合同中规定供方应承担的其它义务的全部费用。指导安装及培训期间，供方技术人员的人身意外保险、差旅费等均包含在合同价格内。

- 技术文件费用：供方负责根据需方要求提供的全套技术文件所需费用，包括但不限于计算书、图纸、图表、说明、报告、手册、证书、样本、培训资料等，还包括货物的质量证明文件、检验合格文件、说明书等。

技术文件送交至需方指定地点。

关于技术文件的深度、数量、提交进度等要求，执行附件二《供货技术要求》以及合同执行过程中双方补签的其他协议。

- 若因非供方的原因，需方需要对部分货物进行追加采购时，供方应按照本合同价格所基于的询价文件中各项货物的单价，在需方要求的合理时间内完成需方追加货物的供应，追加采购货物的结算与付款方式同每批次货物。如是供方的原因导致需要补货（如：货损、漏发货或漏发配件等），则由供方免费负责追加提供。

- 供方充分了解并承诺：本合同项下的货物和技术服务是完全为本工程定制的。本工程业主为业主方，需方的项目资金来源于业主方，因此本工程存在因业主原因付款延迟或不足额支付的风险（包括但不限于业主暂停、业主违约以及业主破产等）。供方同意接受本合同每一笔价款支付的前提条件之一为：业主就本合同项下货物向需方实际支付到账后，需方向供方进行相应支付。因业主原因对本项目款项支付延迟或不足额支付的，供方无条件同意需方延迟本合同价款的支付。

## 付款方式和付款比例

- 本合同支付货币为：人民币。

- 付款方式：银行电汇或银行承兑汇票。

- 合同款项按下列方式支付：

（1）预付款

需方在合同生效后15个工作日内支付合同总额 30 %的预付款，计人民币：      元整（￥      元）。如果在需方支付预付款后本合同没有执行、合同暂停（中止）、终止时，供方应无条件全额退回需方的预付款。

（2）履约保证金

合同签订之后的10个工作日内，供方提供相当于本合同总价的 30 %的履约保证金，计人民币：      元整（￥      元）。

（3）货物到货款

供方在规定的时间内，按合同规定已交付货物，需方根据合同附件一、二、三的相关规定和要求验收合格，并在供方供货地点交接验明下述文件无误后15个工作日内，需方向供方支付相当于该批次产品合同价格30%的货物到货款。

- 与货物的运输、安装和使用等相关的全部技术文件、资料；

- 双方签署的货物接收单；

- 该批次货物合同价格款100%的增值税专用发票；

- 货物质量合格证、产品出厂试验或检验报告；

- 需方要求供方提供的其它文件。

- 调试款

- 供方在设备联动调试完成后，需方向供方支付相当于该批次产品合同价格20%的货物调试款。

- 竣工验收款

- 项目竣工结算后，需方向供方支付相当于到场产品合同价格15%的竣工验收款。

（5）质量保证金：

需方将扣留合同价格的5%作为质量保证金，人民币    元整（￥    元）。待本合同要求的质保期满，供方的货物无质量问题，且供方按照合同规定提供了相关的技术服务、技术文件，需方在15个工作日内扣除应由供方承担的维修整改费、违约金及其他相关费用后将剩余部分一次性无息付清。

如果供方全部或部分货物的质保期需要延长，则需方有权按比例扣留相应部分的质保金，直至该部分货物符合质保期的质量要求。

## 排产和交货

- 排产

供方应在双方法定代表人或委托代理人对本合同签字并加盖合同专用章且收到需方通知后，进行排产。

- 交货日期

本合同货物交货期及交货顺序应满足项目建设货物使用及货物安装进度和顺序的要求，具体交货时间见附件一《供货一览表》。如执行过程中发生变化，由双方协商调整。

- 交货地点及交货方式

- （1）交货地点按需方指定的地点（ 云南 省 玉溪 市 新平县        ）。

- （2） 交货方式：送货上门，由供方负责办理运输、保险以及卸货，并承担相关费用。货物交付验收前货物所产生的一切灭失、损毁风险等由供方承担。

- 交货责任

供方应按合同规定时间及时交货，并承担货物交接前的一切责任和风险。供方与需方指定地点的货物交接，依据第五条第2款的规定，并以双方签字的交接文件为准，此日期为本合同第七条第9款计算迟交货物违约金的根据，若因货物（包括技术文件、技术服务等）交付延误而影响项目进度，供方按第七条第9款承担违约金和赔偿金。

需方在交接文件上的签收，仅证明包装、外观、型号、数量、完整度、清洁度等目测指标符合合同约定，不免除供方的产品质量责任及在质保期内的保修责任。

## 包装

- 供方应向需方提供将货物运至项目施工现场最终目的地所需要的适运包装。

- 供方提供的适运包装同时应能够防止货物在转运中损坏或变质。供方应根据货物特点进行坚固包装使其防水、防潮、防腐、防锈、防震及防止其他损坏的必要保护措施，并在正常情况下适于水运、空运和长途内陆运输及反复装卸和搬运的要求。产品包装必须符合国家或专业标准。供方需在每一包装箱/物表面显著位置以显著方式标明合同号、箱号、收货人、目的地、内件品名、尺寸规格、数量、重量等内容，并对每一包装箱内货物附以标签。另外供方应根据货物的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置以英文或中文标明“保持干燥”，“小心轻放”，“此面向上”等国际惯用图示。包装箱内应附产品合格证、成品出厂检验报告、说明书、操作及维护手册和保修卡等。

- 满足上述要求的所有适运包装费用已包含在合同综合单价中。

## 质量保证与索赔

- 除非合同另有规定，供方应保证合同下所提供的货物是全新的、未使用过的、最新的或最现代型号的，并全部采用最新改进的设计和材料。

- 供方进一步保证，合同下提供的全部货物符合中国国家标准及合同约定的技术标准，在最终目的地国家现行条件下正常使用时，没有因供方的行动或疏忽而产生的缺陷，也没有设计、材料或工艺上的缺陷。

- 本合同质量保证期为 2 年（或月），自产品安装调试完毕并取得验收合格证书之日起计算（或从总承包工程竣工验收合格并取得验收合格证书之日起计算）。

- 在质保期内，供方接到需方或使用方报修后，8小时内做出反应，24小时内赶到现场，并尽快维修完毕。如供方迟延履行保修义务的，每迟延1天，供方须支付合同总额 1 ‰ 的违约金，违约金需方有权从质保金中扣除，若质保金扣除后仍不足以弥补需方损失，供方仍需就不足部分向需方承担相应的损失赔偿责任，同时需方有权自行或委托第三方解决，所需费用由供方承担。

- 质保期满后，合同产品出现质量问题，供方也应及时予以维修，并只收取成本费。”

- 供方设备质量不符合要求的，需方有权向供方主张下列全部或部分权利：

- （1）拒绝收货，要求供方重新发货。因此造成的损失和增加的费用由供方承担。

- （2）向第三方进行采购，或委托第三方维修，因此导致需方增加的费用由供方承担。

- （3）供方设备质量不符合要求，根据本合同约定需方有权解除的，供方应将需方支付的全部货款退回给需方，并向需方支付违约金，违约金按本合同金额10%计。违约金不足以赔偿需方损失的，还应赔偿需方全部损失。

- 如供、需双方对产品质量产生争议，任何一方可委托有鉴定资格的第三方（可直接指定鉴定机构）对产品质量予以鉴定，由此产生的费用由认识错误方承担。

- 供方应保证按合同规定的日期交货。当在供方工厂所做的有关试验不合格时，供方应保证所采取的修理、补救、重新试验等措施不影响整个合同交货进度。 当需方需要对部分材料进行追加采购时，供方应保证在需方要求的合理时间内完成需方追加材料的及时供应。

- 如果不是由于需方要求推迟交货而供方未按合同规定时间交货，则供方应向需方支付（或在余下材料款中扣除）迟交批次违约金，迟交批次违约金每天按迟交货物总价的5‰计算。如供方支付的违约金不足以抵偿因供方推迟交货而给需方造成的实际损失，供方还应向需方支付赔偿金以补偿需方因此而遭受的实际损失。供方支付迟交违约金及赔偿金，并不能豁免供方按照合同履行交货义务。如供方逾期交货超过10日，需方有权单方解除合同，供方仍需承担相应责任并赔偿相应损失。

- 若供方提供的货物质量不合格、或因供方包装不当引起货物在运输途中的损坏等，供方承担由此发生的一切相关费用（不包括不可抗力的因素）并承担合同总价10%的违约金。

- 供方违约的，应赔偿需方全部损失，该损失包括但不限于对需方所造成的直接损失、可得利益损失、需方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

- 按本合同约定应由供方承担违约金，需方可直接在应付供方款项中等额扣除 。

## 合同的变更、修改、暂停（中止）和终止

- 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改，但需方有权根据其与项目业主签订的对外合同工程量的变化或项目实际进展情况或因为设计的较大修改等对合同内容提出变更、修改或补充。如果供方认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，供方应在收到上述要求变更、修改或补充要求后14个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明或凭证，并应充分考虑需方意见，与需方一起尽早完成合同变更、修改或补充并形成补充协议。补充协议经双方法定代表人或委托代理人签字后生效。

- 如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，需方将用书面形式通知供方，供方在接到通知后5天内应做出纠正，如果供方认为在5天内来不及纠正，且在需方确认需方的运输和项目现场施工计划不受影响情况下时，供方应提出书面纠正计划报需方确认。如果错误得不到纠正或供方提供纠正不及时，需方将有权中止本合同的一部分或全部，对于这种暂停，需方将不出具变更通知书，在此情况下，需方无需提前通知，由此而发生的一切费用、损失和索赔（包括第三方的索赔）将由供方负担。

- 根据第八条第2款规定，需方行使中止合同权利后，需方有权停付中止合同部分的到期款项，并有权将在合同执行过程中预付给供方的使中止合同部分款项索回。需方因继续完成项目的需要，有权扣留使用供方已发货的任何货物。需方在本条款中行动不免除供方应承担的违约责任，也不影响需方根据合同约定享有的索赔权利。

- 如因需方原因中途退货或终止合同且供方并无任何过错，供方接到通知后应立即停止生产，同时应尽量设法减少由此所产生的损失。

- 因供方原因而不能交货，导致需方由此产生经济损失和（或）遭到第三方索赔，供方应向需方赔偿需方由此产生的经济损失并承担第三方的索赔金额。

- 如果供方破产或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人或合同继受人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同继受人提供选择，按其提供的合理忠实履行合同的保证，执行经过同意的一部分合同。

- 若第八条第6款中考虑的情况确实发生，或因供方违约等导致合同终止，供方应及时通知需方，需方有权从供方手中将与本合同有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内对所有与本合同材料、设备有关的设计、图纸、说明和材料进行交接，这些物品的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。

- 此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分估价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。无论何原因终止，对已交付的材料、设备，供方的原合同责任并没有免除。

- 如供方未经需方同意要求变更或解除合同，或因供方违约导致解除合同的，供方应向需方支付本合同金额20%违约金，并退回全部需方已付款项，所造成的损失由供方负责。

## 不可抗力

- 不可抗力事件是指不可预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括地震、台风、水灾、火灾及其他自然灾害，战争、暴乱、骚乱、戒严，及其它受影响一方不能控制的客观情况。

- 一方因不可抗力情况而不能履行本合同义务时，应及时通知另一方不可抗力的情况，并出具不可抗力的有效依据，并应当采取合理措施尽量减少不可抗力事件的影响，尽可能在最短时间内恢复履行本合同。

- 若发生不可抗力事件，任何一方无需对另一方因本合同未能履行或延迟履行而遭受的任何损失承担责任，并且此种未能履行或延迟履行不应视为违反本合同。

- 合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

- 不可抗力发生后，只要合理，双方自始至终均应采取措施尽量避免和减少损失扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

- 在发生不可抗力的情况下，本合同义务履行期限可随情况的发展相应推迟。如不能履行义务超过80工作日，履约双方中任一方因利益得不到保证，有权解除本合同。

## 知识产权及其它法律事宜

- 供方应保证不使需方或业主为执行对外合同使用供方货物及相关配件被认为是侵犯了第三者的专利权、设计、商标、名称、商业秘密或其它任何受法律保护的权利，而受到起诉或罚款。万一此类纠纷发生，无论是执行合同期间或合同到期后的任何时间，供方均应协助需方办理有关应诉等事宜，并承担由此给需方造成的经济损失（包括但不限于产生的索赔及诉讼等所有费用）。

- 任何一方必须严守对方在此合同下提供的所有的技术秘密（包括图纸等），为完成此项目有必要提供资料给其它方的除外。

## 联络

双方联系地址及联系人员约定如下，若有变动应提前3日书面通知对方，若无变动或变动后未通知对方的则按如下地址发送的函件，视为收悉。

需方联系人：          ，联系电话：          ，联系地址：          ；

供方联系人：          ，联系电话：          ，联系地址：            。

以手机短信或电子邮件方式通知的，自通知方发出手机短信或电子邮件时送达。以书面邮件通知的，自被通知方签收（含公司前台、同事、他人代收的）时送达；当出现被通知方拒绝签收、被通知方不在收件地址、被通知方联系不上等原因而发生退回的，自邮件退回之日视为送达。

## 争议和解决

- 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

- 凡与本合同相关的一切争议，双方应尽可能通过友好协商解决。

- 如自行协商无法达成一致，双方可共同向长沙市司法局主管的调解机构申请调解，达成调解协议后可由调解机构所在地人民法院出具司法确认的裁定。不愿和解、调解或和解、调解不成的，任何一方均有权向需方所在地人民法院提起诉讼。

- 在进行审理期间，除提交审理的事项外，合同仍应继续履行。

## 合同生效及其它事项

- 合同双方应各指定一名授权代表，负责直接处理涉及本合同的有关问题。

- 一切与合同标的有关的税费均由供方承担。

- 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得泄漏给与“合同标的”项目无关的第三方。

- 未经需方书面同意，供方不得将本合同项下权利或义务转包或转让给任何第三方。

- 如果本合同部分条款无效或应予修正，将结合该条款上下文作出安排，但不影响本合同其它条款的效力。

- 本合同在双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。

- 本合同一式肆份，供方壹份，需方叁份，具有同等效力。

- 如有未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议作为本合同不可分割的一部分，具有法律效力。

- 如果本协议的任何条款在任何时候被认定为不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其他条款不受影响。

| 需方：(盖章) 中机国际工程设计研究院有限责任公司 法定代表人： 委托代理人： 地址：长沙市雨花区韶山中路18号 银行账户：43001539061050002926 开户行：中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉支行 邮编：410000 | 供方：(盖章) 法定代表人： 委托代理人： 地址： 银行账户： 开户行： 邮编： |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 附件一：供货一览表

| 桂山污水厂设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 材料 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一 | 总图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双法兰传力伸缩接头 | DN200，Pn=1.0MPa | 只 | 成品 | 2 |  |  | C2F，安装于L01 |
| 2 | 双法兰传力伸缩接头 | DN200，Pn=1.0MPa | 只 | 成品 | 2 |  |  | C2F，安装于L02、L03 |
| 3 | 双法兰传力伸缩接头 | DN150，Pn=1.0MPa | 只 | 成品 | 2 |  |  | C2F，安装于L04 |
| 4 | 水表 | DN100 | 只 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 5 | 闸阀 | DN100 | 只 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 二 | 粗格栅及进水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=104m3/h , H=13.5m，N=7.5kW | 套 | 成品 | 1 |  |  | 均变频,大小泵互为备用 |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=52m3/h, H=13.5m，N=4.OkW | 套 | 成品 | 2 |  |  | 均变频 |
| 3 | 反捞式格栅捞污机 | FHG-0.8X6.0栅条问距b=20mm,H=6.0m | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  | 安装角度75,N=1.5kW |
| 4 | 平板格提 | PLS-800x1500栅条问lb=20mm | 套 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 5 | 螺旋输送压榨机 | WLS-260，长度L=4m. | 套 | 成品 | 1 |  |  | 与反捞式格船扬污机配套,N=1.1kW |
| 6 | 电动铸铁镶铜闸门 | PZ600x600，外附式安装 | 套 | 球墨铸铁 | 4 |  |  | 配QDA-45启闭机，N=1.1kW |
| 7 | 手动蝶阀 | DN200，1.OMPa | 套 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 8 | 手动蝶阀 | DN150，1.0MPo | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 9 | 双法兰伸缩接头 | DN200 | 个 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双法兰伸缩接头 | DN150 | 个 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 11 | 蝶式微阻缓闭止回阀 | DN200，1.0MPa | 套 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 12 | 蝶式徼阻缓闭止回阅 | DN150,1.0MPo | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 三 | 内进流细格栅系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内进流孔板式细格栅 | 梁宽1200mm，渠深1800mm，网孔5mm,N=1.5Kw | 台 | 成品 | 1 |  |  | 304不锈钢制作,格栅上口带封闭盖板。 |
| 2 | 污水倒流挡板 | 格栅配套 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅配套，SS304 |
| 3 | 溜槽 | B=300mm，SS304 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅配套 |
| 4 | 落料管 | 配套 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅和溜槽配套，SS304 |
| 5 | 栅渣压榨机 | 栅渣处理量≥4m3/h，N=3kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅配套,304不锈钢制作 |
| 6 | 中压冲洗泵 | Q=20m3/h,H=70m,N=7.5kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 细格栅配套,1用1备, |
| 7 | 中压冲洗管道及管件阀门 | 包含电磁阀或电动阀及Y型过滤器 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅配套 |
| 8 | 中压水箱 | V=10m3 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 304不锈钢制作 |
| 四 | 高效除砂系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多层旋流沉砂器 | 安装在<2.0m直径/边长的混凝土池体内 | 台 | 成品 | 1 |  |  | 304不锈钢制作,格栅上口带封闭盖板。 |
| 2 | 涡流式提砂泵 | Q=10m3/h H=8 m N=2.2 kw | 台 | 成品 | 1 |  |  | 叶轮后置、开式流道，含电缆、导轨及所有安装配件，干式安装,配套管路 |
| 3 | 立体旋流洗砂机 | 流量20m3/h | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 4 | 砂水分离器及阀门组 | 流量20m3/h，N=0.75kw | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 5 | 反冲洗泵 | Q=10 m3/h, H=45 m, P=5.5 kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 2用1备 |
| 6 | 流化环路 |  | 台 | 成品 | 1 |  |  | 流化环与阀门组,除砂设备配套,配套管路 |
| 7 | 阀门组 |  | 套 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅配套,配套管路 |
| 五 | 内进流精细格栅系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内进流孔板式精细格栅 | 梁宽1200mm，渠深1700mm，网孔1mm,功率：主轴1.1kW 辅轴0.55kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 304不锈钢制作,格栅上口带封闭盖板。 |
| 2 | 污水倒流挡板 | 格栅配套 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅配套，SS304 |
| 3 | 溜槽 | B=300mm，SS304 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅配套 |
| 4 | 落料管 | 配套 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅和溜槽配套，SS304 |
| 5 | 栅渣压榨机 | 栅渣处理量≥4m3/h，N=3kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅配套,304不锈钢制作 |
| 6 | 中压冲洗泵 | Q=10m3/h,H=70m,N=5.5kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 精细格栅配套,1用1备 |
| 7 | 中压冲洗管道及管件阀门 | 包含电磁阀或电动阀及Y型过滤器 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅配套 |
| 8 | 高压冲洗泵 | Q=1.8m3/h,H=100m,N=7.5kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 精细格栅配套 |
| 9 | 高压冲洗管道及管件阀门 | 包含电磁阀或电动阀及Y型过滤器 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅配套 |
| 10 | 不锈钢高压水箱 | V=2m3 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 304不锈钢制作 |
| 11 | 不锈钢渠道闸门 | 1200x1200 | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢渠道闸门 | 1200x900 | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 13 | 手动蝶阀 | DN200 1.0MPa | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 14 | 伸缩接头 | DN200 1.0MPa | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 六 | 水解酸化池及调节池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | N=1.5kW | 台 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=31m3/h，H=10m，N=2.2kw | 只 | 成品 | 3 |  |  | 2用1备，变频 |
| 3 | 进水溢流槽 | L=5.5m，B=0.3m，H=0.4m | 套 | 不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 4 | 出水溢流槽 | L=5.5m，B=0.3m，H=0.4m | 套 | 不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 5 | 配水与流畅调控装置 |  | 套 | 不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 6 | 填料支架 | 100a型槽钢，L=4.7m 6根 | 套 | 不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 7 | 溢流支架 | L65×4 型槽钢，L=4.7m 4根 | 套 | 不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 8 | 组合填料 | Ø120，全塑型夹片维纶醛化丝材质，含安装塑料绳 | m³ |  | 186 |  |  | 安装间距150mm |
| 9 | 排泥泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw | 台 | 成品 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 10 | 排泥系统 | DN100穿孔泄泥管，孔经Ø20 孔距300mm | m | 成品 | 38 |  |  |  |
| 11 | 手动蝶阀 | DN150 Pn=1.0Mpa | 只 | 成品 | 17 |  |  |  |
| 12 | 可曲挠柔性接头 | DN150 Pn=1.0Mpa | 只 | 成品 | 15 |  |  |  |
| 13 | 止回阀 | DN150 Pn=1.0Mpa | 只 | 成品 | 5 |  |  |  |
| 14 | 手动蝶阀 | DN200 Pn=1.0Mpa | 只 | 成品 | 4 |  |  |  |
| 15 | 可曲挠柔性接头 | DN200 Pn=1.0Mpa | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 七 | 一体化污水处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厌氧区潜水搅拌机 | 叶轮直径220mm，960rpm，0.37kw，380V | 成品 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 缺氧区潜水搅拌机 | 叶轮直径320mm，740rpm，2.2kw，380V | 成品 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 厌氧/缺氧区排空潜污泵 | 30m3/h，6.5m，1.1kw，380V | 成品 | 台 | 4 |  |  | 2用2备 |
| 4 | 好氧区（回流/排泥）潜污泵 | 60m3/h，6m，2.2kw，380V | 成品 | 台 | 4 |  |  | 2用2备 |
| 5 | MBR膜区回流潜污泵 | 30m3/h，6.5m，1.1kw，380V | 成品 | 台 | 4 |  |  | 2用2备 |
| 6 | MBR膜区（溢流/排泥）潜污泵 | 36m3/h，12m，2.2kw，380V | 成品 | 台 | 4 |  |  | 2用2备 |
| 7 | MBR膜组器 | 波纹平板膜，膜通量18L/(m2·h），15m2/片 | 成品 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 电极式液位计 | 四电极式 | 成品 | 套台 | 22 |  |  |  |
| 9 | 产水泵 | 42m3/h，9m，2.2kW，380V | 成品 | 台 | 4 |  |  | 2用2备，自吸泵,自清洗共用 |
| 10 | 电动三通阀 | DN80 | 成品 | 台 | 4 |  |  |  |
| 11 | PLC电控柜 | PLC具备通迅功能，并配平台交互功能的通讯模块 | 成品 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 涡轮对夹蝶阀 | DN250 | 成品 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 可曲挠橡胶接头 | DN250 | 成品 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 曝气盘 | Ø260 | 成品 | 个 | 152 |  |  |  |
| 15 | 钢制楼梯 | 步长1200mm，踏板宽280mm，踏板高180mm | 成品 | 块 | 1 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢栏杆 | 栏高1.1m | 成品 | 米 | 82 |  |  |  |
| 17 | 电磁流量计 | DN80，0—50m3/h | 成品 | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 钢丝软管 | DN80，DN125 | 成品 | 根 | 4 |  |  |  |
| 19 | 清水箱排空潜污泵 | 6m3/h，6.5m，0.55kw，220V | 成品 | 台 | 2 |  |  | 冷备 |
| 八 | 磁混凝沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合池搅拌器 | 立式搅拌机，池体1.25×1.5×2.5m，N=1.1kW | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 2 | 磁种加载池搅拌器 | 立式搅拌机，池体1.25×1.5×2.5m，N=1.5kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 变频控制 |
| 3 | 絮凝反应池搅拌器 | 立式搅拌机，池体1.5×1.5×2.5m，N=1.5kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 变频控制 |
| 4 | 中心传动污泥浓缩机 | φ=3.0m，中心传动，4 只刮臂，N=0.18kW | 套 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 5 | 回流污泥泵 | 渣浆泵，磁粉污泥泵，Q=10m%%143/h，H=6m，N=1.5kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 1用1冷备 |
| 6 | 剩余污泥泵 | 渣浆泵，磁粉污泥泵，Q=10m%%143/h，H=6m，N=1.5kW | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 7 | 污泥储池排泥泵 | Q=20m3/h，H=15m，N=3kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 1用1冷备 |
| 8 | 高剪机 | Q=10m3/h，N=0.75kW | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 9 | 磁分离机 | Q=10m3/h，N=1.5kW | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 10 | 高压冲洗机 | N=0~80bar，N=2.5kW，配高压水枪及管道 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 斜管 | 斜管斜长1.0m，斜管倾角60°，孔径80mm，支架采用SUS304 | m3 | 成品 | 8 |  |  | 配套斜板支撑 |
| 12 | 出水槽 | SUS304，1.25×0.3×0.45m，δ=3mm | 套 | 成品 | 4 |  |  |  |
| 13 | 电磁流量计 | DN80，P=1.0Mpa，4-20mA | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 14 | 超声波液位计 | 0-5m，4-20mA | 套 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 15 | 内部管件 |  | 套 | 钢 | 1 |  |  | 包含本系统内所有管道管件、阀门等 |
| 九 | 接触消毒池、巴氏计量槽及尾水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巴氏计量槽 | Q=5.4~360m3/h | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  |  |
| 2 | 潜污泵 | Q=130m3/h H=33m N=22kW | 套 | 成品 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 3 | 微阻缓闭止回阀 | DN250 1.0MPa | 只 | 成品 | 3 |  |  |  |
| 4 | 手动蝶阀 | DN250 1.0MPa | 只 | 成品 | 3 |  |  |  |
| 5 | 双法兰管道传力接头 | DN250 | 只 | 成品 | 3 |  |  |  |
| 6 | 堰板 |  | 米 | 不锈钢 | 1.5 |  |  |  |
| 十 | 浓缩池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心传动浓缩机 | D=7m,H=5.75m,功率N=1.1kW | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 2 | 稳流筒 | D=1.5m,H=1.2m | 台 | 钢 | 1 |  |  | 浓缩机配套 |
| 3 | 手动蝶阀 | DN200,PN=1.0MPa | 只 | 成品 | 1 |  |  | 放空管 |
| 4 | 手动蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa | 只 | 成品 | 2 |  |  | 进泥管 |
| 5 | 伸缩接头 | DN200 | 只 | 钢 | 1 |  |  | VSSJA |
| 6 | 伸缩接头 | DN150 | 只 | 钢 | 2 |  |  | VSSJA |
| 7 | 不锈钢堰板 | 250x3000,厚5mm | 块 | 不锈钢304 | 6 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢堰板 | 250x600,厚5mm | 块 | 不锈钢304 | 3 |  |  |  |
| 9 | 闸阀 | DN50,PN=1.0MPa | 只 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 10 | 蝶阀 | DN200 | 只 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 十一 | 污泥脱水机房及污泥堆棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心浓缩脱水机 | 进泥量15m3/h,进泥浓度3%,N=15+7.5KW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 含软连接等配套附件 |
| 2 | 污泥螺杆泵 | Q=15m3/h, ,H=20m,N=5.5kw | 台 | 成品 | 1 |  |  | 变频 |
| 3 | 污泥切割机 | Q=15m3/h,, N=2.2kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | / |
| 4 | 絮凝剂制备装置 | N=3.0KW,制备能力1000L/h,配置浓度:0.3~0.5% | 套 | 成品 | 1 |  |  | 含溶药贮水罐等配套附件 |
| 5 | 加药螺杆泵 | Q=1000L/h,H=20m,N=0.75kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | / |
| 6 | PAM稀释装置 | 稀释能力400~4000 L/h | 套 | 成品 | 1 |  |  | 配套药剂制备系统,含电磁阀、调节阀和单向阀等 |
| 7 | 倾斜无轴螺旋输送器 | D=300mm,L=7m,2m/h,N=3.0KW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 尺寸根据最终离心机的订货尺寸和安装要求确定, 安装倾角40°,附固定支架,设备商配套提供 |
| 8 | 污泥电磁流量计 | DN150 PN=1.0MPa | 套 | 成品 | 1 |  |  | 设备商配套提供 |
| 9 | 加药电磁流量计 | DN25 PN=1.0MPa | 套 | 成品 | 1 |  |  | 设备商配套提供 |
| 10 | 电动单梁悬挂起重机 | LX型,跨度S=4.0m,起重量3t,功率N=2x0.4kW | 套 | 成品 | 1 |  |  | 配套工字钢 |
| 11 | 电动葫芦 | CD5-9D,起重量3t,起升高度H=7m,N=4.5KW | 套 | 成品 | 1 |  |  | 与起重机配套 |
| 12 | 轴流风机 | T35-11,D=400,Q=3920m3/h,H=88Pa,N=0.12KW | 台 | 成品 | 3 |  |  | / |
| 13 | 手动蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa | 只 | 成品 | 1 |  |  | 污泥管 |
| 14 | 伸缩接头 | DN150 | 只 | 成品 | 1 |  |  | VSSJA |
| 15 | 手动蝶阀 | DN80,PN=1.0MPa | 只 | 成品 | 1 |  |  | 污泥管 |
| 16 | 伸缩接头 | DN80 | 只 | 成品 | 1 |  |  | VSSJA |
| 十二 | 加药间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAC加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶药罐 | V=2m%%143 | 套 | PE | 2 |  |  | 根据需要开孔 |
|  | 手动球阀 | DN15 | 只 | 成品 | 10 |  |  |  |
|  | 安全阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 背压阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 隔膜压力表 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 脉冲阻尼器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 撬装管路 | DN15 | 套 | PVC-U | 1 |  |  | 厂家配套，含系统内需要的法兰、三通、异径管等 |
|  | 撬装支架 |  | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  | 厂家配套 |
|  | 上料平台 |  | 套 | 碳钢防腐 | 1 |  |  | 厂家配套 |
| 2 | 乙酸钠加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶药罐 | V=2m%%143 | 套 | PE | 2 |  |  | 根据需要开孔 |
|  | 手动球阀 | DN15 | 只 | 成品 | 10 |  |  |  |
|  | 安全阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 背压阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 隔膜压力表 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 脉冲阻尼器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 撬装管路 | DN15 | 套 | PVC-U | 1 |  |  | 厂家配套，含系统内需要的法兰、三通、异径管等 |
|  | 撬装支架 |  | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  | 厂家配套 |
|  | 上料平台 |  | 套 | 碳钢防腐 | 1 |  |  | 厂家配套 |
| 3 | PAM加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动球阀 | DN20 | 只 | 成品 | 6 |  |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN20 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 后稀释装置 | DN25 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 含手动隔膜阀+AC220V电磁阀+浮子流量计+管道混合器+PP背板 |
|  | 撬装管路 | DN15 | 套 | PVC-U | 1 |  |  | 厂家配套，含系统内需要的法兰、三通、异径管等 |
|  | 撬装支架 |  | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  | 厂家配套 |
| 4 | NaClO加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶药罐 | V=2m%%143 | 套 | PE | 2 |  |  | 根据需要开孔 |
|  | 手动球阀 | DN15 | 只 | 成品 | 10 |  |  |  |
|  | 安全阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 背压阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 隔膜压力表 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 脉冲阻尼器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 撬装管路 | DN15 | 套 | PVC-U | 1 |  |  | 厂家配套，含系统内需要的法兰、三通、异径管等 |
|  | 撬装支架 |  | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  | 厂家配套 |
|  | 上料平台 |  | 套 | 碳钢防腐 | 1 |  |  | 厂家配套 |
| 5 | PAM一体化溶解加药装置 | 整机功率N=4.0kW，制备能力400L/h | 套 | 成品 | 1 |  |  | 三箱式PAM制备设备，含料仓系统、进水系统、制备搅拌机、PLC控制柜等。制备浓度0.1% |
| 6 | PAM螺杆泵 | Q=200L/h H=30m N=0.37kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 7 | 电磁流量计 | DN15，输出信号4-20mA | 台 | 成品 | 5 |  |  | AC220V |
| 8 | 隔膜压力表 | DN20 | 台 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 9 | PAC计量泵 | Q=75L/h H=30m N=0.25kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 撬装，隔膜泵，1用1备，远期增加2台，3用1备用 |
| 10 | 乙酸钠计量泵 | Q=55L/h H=30m N=0.25kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 撬装，隔膜泵，1用1备，远期增加2台，3用1备用 |
| 11 | 次氯酸钠卸料泵 | Q=5.6L/h H=10m N=0.55kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 撬装，1用1备，次氯酸钠卸药泵，耐腐蚀泵 |
| 12 | 次氯酸钠计量泵 | Q=32L/h H=40m N=0.55kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 撬装，隔膜泵，1用1备，远期增加2台，3用1备用 |
| 13 | 柠檬酸计量泵 | Q=32L/h H=40m N=0.55kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 撬装，隔膜泵，1用1备，远期增加2台，3用1备用 |
| 14 | 折桨式搅拌器 | N=1.5kW,桨叶直径=470mm | 只 | 碳钢衬塑 | 4 |  |  | 配套溶液罐 |
| 15 | 磁翻板液位计 |  | 台 | 成品 | 6 |  |  | PAC、次氯酸钠、乙酸钠储罐 |
| 16 | 轴流风机 | T35－11 Q=2685m3/h N=0.18kW | 只 | 成品 | 2 |  |  | 换气次数按10次/h |
| 17 | 电动葫芦 | 电动葫芦型号CD1型，1t，功率1.5kW+0.2kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 十三 | 鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气悬浮离心鼓风机 | Q=8.86m3/min,P=45kPa,N=17.5kW | 台 |  | 2 |  |  | 1#,2#风机,1用1备,含管配件 |
| 2 | 空气悬浮离心鼓风机 | Q=9.76m3/min,P=45kPa,N=17.5kW | 台 |  | 2 |  |  | 3#，4#风机,1用1备,含管配件 |
| 3 | LX型电动单梁悬挂桥式起重机 | 额定起重量1t，电动机型号ZDY12-4型，功率2X0.4kW， 电动葫芦型号CD1型，功率1.5kW+0.2kW，跨度3m | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 轴流风机 | T35－11 Q=2685m3/h N=0.18kW | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 十四 | 除臭系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物滤池 | 处理风量：6500Nm3/h 设备尺寸：7000*3800*3000mm | 套 | 内部框架碳钢方管；内壁FRP材质 ；外表面不锈钢，含聚氨酯保温 | 1 |  | 内部框架碳钢方管；内壁FRP材质 ；外表面不锈钢，含聚氨酯保温 |  |
| 2 | 预洗循环水箱 | 1000*1000*800mm | 套 | FRP | 1 |  | FRP |  |
| 3 | 生物循环水箱 | 1000*1000*800mm | 套 | FRP | 1 |  | FRP |  |
| 4 | 离心风机 | 处理风量：6000Nm3/h，全压：2500Pa ， 功率：7.5kW | 套 | FRP | 1 |  | FRP |  |
| 5 | 生物预洗泵 | 流量：10m3/h，扬程：20m，功率：2.2kW | 套 | 过流材质：frpp | 2 |  | 过流材质：frpp |  |
| 6 | 生物循环泵 | 流量：15m3/h，扬程：20m，功率：3.7kW | 套 | 过流材质：frpp | 1 |  | 过流材质：frpp |  |
| 7 | 烟囱 | 直径450mm*15m | 套 | 烟囱：FRP；支架、检测平台：热镀锌 | 1 |  | 烟囱：FRP；支架、检测平台：热镀锌 |  |
| 8 | 补水电磁阀 | DN25 | 套 | 铜合金 | 2 |  | 铜合金 |  |
| 9 | 排水电磁阀 | DN50 | 套 | 不锈钢 | 1 |  | 不锈钢 |  |
| 10 | 磁翻板液位计 | 量程0-800mm4-20mA信号 ， | 套 | SUS304 | 2 |  | SUS304 |  |
| 11 | 温度计 | 0-100℃，4-20mA输出 | 套 | - | 1 |  | - |  |
| 12 | 电加热 | 功率3kw | 套 | SUS304 | 1 |  | SUS304 |  |
| 13 | ph计 | 量程：0-14,4-20mA输出 | 套 | - | 1 |  | - |  |
| 14 | 电控柜 | PLC:西门子,变频器：ABB | 套 | SUS304 | 1 |  | SUS304 |  |
| 十五 | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 面 |  | 6 |  |  |  |
| 2 | 干式变压器 | SCB13-315kVA 10/0.4kV 带外壳、风机、温显温控系统 | 面 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压母线侧出 | 630A | 米 |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 直流屏 | 220V，65AH | 面 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 低压开关柜 | GCK | 面 |  | 10 |  |  |  |
| 6 | 动力配电柜 | XL21，非标型，户外型 | 面 |  | 5 |  |  |  |
| 7 | 照明配电箱 | PZ30 | 只 |  | 8 |  |  |  |
| 8 | 应急照明配电箱 | 非标型 | 只 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 检修插座箱 | JX6 | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 10 | 就地控制箱 | JX6 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 11 | 庭院灯 | LED30W，h=3.5m，含基础、预埋件等。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 十六 | 中控室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作员站、工程师站、视频工作站 | CPU corei7,主频3.0以上。16G内存，2G独立显卡，128固态硬盘和1TB/7200转机械硬盘，千兆网卡，含正版操作系统，27寸显示器，鼠标键盘 | 套 |  | 4 |  |  | 工程师站*1，操作员站*2，视频工作站*1 |
| 2 | 数据采集软件 | OI Servers Standard G-2.0 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 工程师站/开发版 | AVEVA Development Studio 2020 Unlimited, Unlim/60K/500, Chinese | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 组态软件（运行版） | InTouch HMI 2020 Workstation 60K Tag no I/O, Chinese | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 工业实时数据库 | AVEVA Historian 2020, Standard 5,000 Tag | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 工业历史数据库冗余 | AVEVA Historian 2020, Standard 5,000 Tag, Redundant | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 实时数据库客户端 | Historian Client Desktop 2020, Concurrent User Single | 套 |  | 3 |  |  |  |
| 8 | GPS时钟 | 授时精度：20ns；12通道GPS接收机，寻星时间小于10秒；4个独立以太网口速率10/100M，协议兼容：Ethernet 2.0/IEE 802.3 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 数据库服务器 | R2250 V5，CPU/Intel CAL-SP 4208 8C/16T 11MB 2.1G 85W *2，服务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2，机械硬盘/2.5寸 600G SAS3 10K RPM *8，磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下 *1，含管理软件 | 套 |  | 2 |  |  | 机房 |
| 10 | 数据采集服务器 | R2250 V5，CPU/Intel CAL-SP 4208 8C/16T 11MB 2.1G 85W *2，服务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2，机械硬盘/2.5寸 600G SAS3 10K RPM *8，磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下 *1，含管理软件 | 套 |  | 2 |  |  | 机房 |
| 11 | 通讯服务器 | R2400 V5,CPU/Intel CAL-SP 4210 10C/20T 14MB 2.2G 85W *4,务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2,固态硬盘/2.5寸 480G SATA3 PM883 TLC 1.3DWPD(3Y) *2，机械硬盘/2.5寸 600G SAS3 10K RPM *2磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下 *1，含管理软件 | 套 |  | 1 |  |  | 机房 |
| 12 | 工业以太网交换机 | 核心交换机，中控系统用，网管型，2光14电，千兆 | 套 |  | 1 |  |  | 机房 |
| 13 | UPS（不间断电源） | 20KVA，60min，含蓄电池组，UPS电源柜(2200*800*600) | 套 |  | 1 |  |  | 机房 |
| 14 | 网络机柜 | 42U,2200*800*600,IP4X | 套 |  | 2 |  |  | 机房 |
| 15 | 中控操作台 | 定制，含座椅、插座等 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 工业防病毒软件 | 单机版工业主机安全白名单软件，适用于工程师站、操作员站、服务器等工业主机的安全防护，实现工业主机的病毒防护、应用程序管理 | 套 |  | 9 |  |  |  |
| 17 | 工业防火墙 | 工业级千兆状态检测防火墙，导轨式安装,白名单机制，支持工控协议深度解析、攻击防护、高可用性等功能。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 数据采集网关 | 工业级千兆“2+1”物理隔离单向导入系统，1U标准机架式安装； 安全数据单向导入，白名单机制，工业数据采集、数据信息单向摆渡、攻击防护、高可用性。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 中控室配套辅料及等电位联结系统 | 1.高分断小型漏电开关、数模化插座、直流电源、5口排插、网线, 光纤尾纤、线缆及以太网防雷器等；2.等电位金属网格布置：宽100MM，厚0.3MM紫铜带，网格尺寸600MMX600MM;6mm2 ,16mm2 铜导线;3.等电位联结端子板：六端子，按图集15D502《等电位联结端子板墙上明装做法》 4.其他等 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 十七 | 中控室大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | SAM-LP120；像素间距(mm)：1.2*1.2；整屏净显示尺寸(mm)：（W）* (H)：4800*2700； | 平方米 |  | 12.96 |  |  |  |
| 2 | 备用模组 | SAM-LP120，同批次备用模组 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 显示墙控制系统软件 | 屏体内置图像处理器专用控制软件，对信号的实时处理与控制，具有3D动态自适应降噪及色彩自动校准功能 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 发送卡 | SMS2000，4K发送卡，3840x2160 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 支架及结构件 | 落地固定安装 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 多屏拼接处理器 | PFGA纯硬件构架；功能包括：跨屏窗口显示，窗口漫游，窗口叠加，图像叠加功能，任意缩放等；板卡插拔式设计，8路HDMI输入，2路4K HDMI输出 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 画面处理器控制系统 | SamplexMIC，多屏拼接处理器内置嵌入式软件，具有自主知识产权，计算机软件著作权登记证书 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 大屏控制软件 | PolyVision,全中文界面大屏控制软件，支持信号预览功能，有模式管理、预案管理、外围矩阵设备通道管理、调节控制大屏亮度等功能。具备软件自主著作权证书。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 线缆及辅材 | 高清线缆线材（屏幕到拼接器高清线）、网线、电源线、控制线，转换头等。 | 批 |  | 1 |  |  | 以实际用量为准 |
| 十八 | 自动化系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | 机柜尺寸：2200*800*600，含CPU、触摸屏、电源模块、通讯模块、IO、防雷模块、信号隔离以及PLC配套软件等。 | 套 |  | 2 |  |  | PLC需含20%的余量 |
| 2 | 自动化监控程序 | 包含：对PLC柜接线、安装及调试；程序开发，相关信号接入以及上位机画面、报警、报表改造，功能满足甲方的功能需求。 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 工业以太网交换机 | 2光6电，千兆 | 套 |  | 5 |  |  |  |
| 4 | UPS | 3kVA，60min，含蓄电池组 | 套 |  | 2 |  |  | 不含成套系统内UPS |
| 5 | 粗格栅成套控制箱 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 细格栅及旋流沉砂池成套控制箱 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 除臭系统成套控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 鼓风机系统成套控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 加药间控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 一体化污水处理设备控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 污泥脱水系统控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 磁混凝沉淀池控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 十九 | 仪表部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位差计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 粗格栅，随工艺设备成套提供 |
| 2 | H2S气体检测仪 | 分体式，4~20mA，含声光报警蜂鸣器 | 套 |  | 1 |  |  | 粗格栅，随工艺设备成套提供 |
| 3 | 超声波液位计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 提升泵房 |
| 4 | 电磁流量计 | 分体式，DN300,4-20mA/HART+脉冲/频率+状态 | 套 |  | 1 |  |  | 粗格栅->细格栅 |
| 5 | 超声波液位差计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 细格栅，随工艺设备成套提供 |
| 6 | H2S气体检测仪 | 分体式，4~20mA，含声光报警蜂鸣器 | 套 |  | 2 |  |  | 细格栅，随工艺设备成套提供 |
| 7 | 压力变送器 | DWP-800, | 套 |  | 2 |  |  | 除砂系统，随工艺设备成套提供 |
| 8 | 流量计 | DN50, 1.6MPa | 套 |  | 2 |  |  | 除砂系统，随工艺设备成套提供 |
| 9 | 超声波液位差计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 膜格栅，随工艺设备成套提供 |
| 10 | H2S气体检测仪 | 分体式，4~20mA，含声光报警蜂鸣器 | 套 |  | 2 |  |  | 膜格栅，随工艺设备成套提供 |
| 11 | 电磁流量计 |  | 套 |  | 2 |  |  | 膜格栅，随工艺设备成套提供 |
| 12 | 超声波液位计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 冲洗水箱，随工艺设备成套提供 |
| 13 | 电磁流量计 | 一体式，DN50,4-20mA/HART+脉冲/频率+状态 | 套 |  | 2 |  |  | 水解酸化池--回流，随工艺设备成套提供 |
| 14 | 超声波液位计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 水解酸化池 |
| 15 | PH测量仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 水解酸化池 |
| 16 | 氧化还原电位仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 水解酸化池 |
| 17 | 电极式液位计 | 四电极式 | 套 |  | 2 |  |  | 一体化污水处理设备，随工艺设备成套提供 |
| 18 | 电磁流量计 | DN80，0—50m3/h | 套 |  | 2 |  |  | 一体化污水处理设备，随工艺设备成套提供 |
| 19 | 氧化还原电位仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 一体化污水处理设备-厌氧区/缺氧区 |
| 20 | 污泥浓度分析仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 一体化污水处理设备-缺氧区/好氧区 |
| 21 | 溶解氧测量仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 3 |  |  | 一体化污水处理设备-好氧区/缺氧区/厌氧区 |
| 22 | 硝氮分析仪 | 分体式，4~20mA，离子选择性电极原理 | 套 |  | 1 |  |  | 一体化污水处理设备-好氧区 |
| 23 | 超声波液位计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 一体化污水处理设备-清水箱 |
| 24 | 电磁流量计 | DN80，P=1.0Mpa，4-20mA | 套 |  | 2 |  |  | 磁混凝沉淀池，随工艺设备成套提供 |
| 25 | 超声波液位计 | 分体式，0-5m,4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 磁混凝沉淀池，随工艺设备成套提供 |
| 26 | PH在线检测仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 接触消毒池 |
| 27 | 超声波液位计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 接触消毒池 |
| 28 | 明渠流量计 | Ultra4+dBMACH3；分辨率0.1m；0.025%FS；4-20mA输出，故障报警 | 套 |  | 1 |  |  | 巴氏计量槽 |
| 29 | 污泥界面仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 污泥浓缩池 |
| 30 | 污泥界面仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 污泥储池 |
| 31 | H2S气体检测仪 | 分体式，4~20mA，含声光报警蜂鸣器 | 套 |  | 1 |  |  | 脱水机房 |
| 32 | 电磁流量计 | 分体式，DN25,4-20mA/HART+脉冲/频率+状态 | 套 |  | 8 |  |  | 全厂加药计量 |
| 33 | 总磷总氮分析仪 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 34 | 浊度在线分析仪 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 35 | 氨氮在线分析仪 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 36 | COD在线分析仪 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 37 | pH/TT在线分析仪 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 38 | 进水数据采集装置 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 39 | 自动采样器 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 40 | 取样过滤系统 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 41 | 仪表UPS电源 | 3kVA，30min，含电池组，UPS电源柜 | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 42 | 便携式硫化氢气体测定仪 | 量程：0~50ppm,内置声光报警装置，含液晶数显；连续工作时间>24h； | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 43 | 便携式氯气气体测定仪 | 量程：0~50ppm,内置声光报警装置，含液晶数显；连续工作时间>24h； | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 44 | 仪表保护箱 | 不锈钢304带观察口，IP55 | 套 |  | 35 |  |  |  |
| 二十 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清网络球型摄像机 | 400万像素，1080P，带红外功能 | 套 |  | 12 |  |  |  |
| 2 | 室内高清网络枪型摄像机 | 400万像素，1080P，带红外功能 | 套 |  | 7 |  |  | 其中3套含防腐涂层，用于加药间等单体 |
| 3 | 室内高清网络半球型摄像机 | 400万像素，1080P，带红外功能 | 套 |  | 7 |  |  | 安装于综合楼(5层) |
| 4 | 网络存储服务器 | 内置数据盘位数存储：12个，支持企业级SATA II硬盘扩展存储。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 磁盘阵列 | 含6个8TB监控专用硬盘 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 交换机（视频监控系统） | 视频监控核心交换机：三层管理型千兆交换机，2光12电 | 套 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 二层交换机：二层交换技术，2光16电，支持POE功能 | 套 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 二层交换机：二层交换技术，2光12电，支持POE功能 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 视频工作站 | 材料统计及具体参数见中控室设备材料统计 | 套 |  | / |  |  |  |
| 8 | 户外现场CCTV箱 | 包含电源开关、电源、避雷器、变压器、接线盒等； | 套 |  | 12 |  |  | 以实际用量为准 |
| 9 | 室外安装立杆 | 防雷、防水及设备防盗报警 | 套 |  | 12 |  |  | 以实际用量为准 |
| 10 | 设备保护箱 | （H×W×D）400×500×200，嵌墙安装，IP44，含安装导轨、辅料等。 | 套 |  | 3 |  |  | 以实际用量为准 |
| 建筑垃圾设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 处理厂区工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 建筑垃圾破碎筛分系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 振动给料机 | Q=100t/h ；ZSW490*110, P=15kw; | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 颚式破碎机 | Q=100t/h；进料口尺寸760*1020mm； P=110kw; | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 磁选机 | RCYD1400和RCYD1000mm ， P=4kw; | 台 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 除土筛（12-50） | Q=100t/h ； P=30kw; | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 风选机（1#和2#） | Q=50t/h ； P=46kw; | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 反击式破碎机 | Q=100t/h ； P=132kw; | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 人工分拣 | 分别6工位和4工位，适应工艺配套，带照明和空调，配套隔音房 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 圆振筛 | Q=100t/h ； 3YK1860;P=18.5kw; | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 提纯风选机 | Q=30t/h ； P=41kw； | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 皮带输送机及附属 | B=650~1400mm;P=200kw;转接口密封 | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 压缩空气系统 | 5m3/min | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 钢结构支架、 检修平台、 非标件等 | 爬梯、平台、 支架、 溜槽等钢制件，皮带检修日常维护检修用爬梯 | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 电气自控系统 | 工艺配套，不含高压配电 | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 一年期备品备件 | 不含正常运行易损件 | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 专用工具 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| （二） | 资源化利用系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 底料搅拌配料系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 底料水泥仓 | 100T ， φ2900mm，配套仓顶除尘器，破拱装置，料位计等， N=0.55KW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 基料骨料仓 | 配套骨料储料仓3*9m3 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 螺旋输送机 | φ219mm, N=7.5kW | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 底料搅拌系统 | 1、 双卧轴强制式搅拌机(一台)： 进料容量为1200L ， 出料容量为750L 2 、水计量装置(一套)：水计量斗有效容量为300L，计量精度±1%。 3、骨料皮带输送机(一条)：皮带带宽B=800mm | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 粉料计量装置 | 粉料计量斗有效容量为700L ，计量精度±1% | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 面料配料搅拌系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 面料水泥仓 | 50T ， φ2200mm，配套仓顶除尘器，破拱装置，料位计等， N=0.25KW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 面料自动配料机 | 配套骨料储料仓1*2m3,计量仓0.8m3, 传感器3*1000kg,振动器, 皮带 等, N=7.1KW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 螺旋输送器 | φ219mm, N=5.5kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 面料搅拌系统 | 进料容量为500L，出料容量为350L，搅拌额定功率为12Kw， 气动卸料形式。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 面料筛 | N=3kW,激振力6.6kN | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 成型系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 面料皮带输送机 | 平皮带B800 ， N=4kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 基料皮带输送机 | 平皮带B600 ， N=3kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 砌块成型机 | 液压系统额定压力5-25MPa MPa ，成型周期15-25秒/板 ，功率70kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 模具 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 送板机 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.6 | 湿产品输送装置 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.7 | 自动叠板机 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 气动系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.9 | 电控系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 | 随机工具 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.11 | 自动供板机 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 收砖线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 离线高位码垛 | 排砖范围： 1200x1200mm，排砖速度： 15-25s。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 托板 | 1220x900mm | 张 |  | 2000 |  |  |  |
| 5 | 智能控制系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 配套支架 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 配套电缆、 桥架 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| （三） | 环保系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 布袋除尘 | 约10万m3/h ， P≈ 165Kw ，排放浓度30mg/m3 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 喷雾降尘系统 | 干雾量80L/min ，功率11KW，自带水箱、水位报警等功能及智能控制系统、 传感能控制联锁系统 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 超细雾炮 | 射程50m ，旋转角度350。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 洗车台 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| （四） | 辅助车辆及设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装载机 | 5t | 辆 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 装载机 | 3t | 辆 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 叉车 | 3t | 辆 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 挖掘机 | 1m3 | 辆 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 地磅 | 100t | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 机修设备 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 收转运车辆 | 驱动方式： 6×4 ， 290马力 ，最大装载吨位25吨 | 辆 |  | 5 |  |  |  |
| 8 | 试验及检测设备 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 二 | 处理厂区电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10KV开关柜 | ZPJ1-12型 | 台 |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 变压器 | SCB15-10/0.4kV-1000kVA/型 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压配电柜 | GGD2型 | 台 |  | 13 |  |  |  |
| 4 | 直流电源柜 | 220V ， 50Ah | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 微机控制装置 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 柴油发电组 | 200kW（预估） | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 污泥综合处置工程设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 一体化好氧发酵设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发酵舱 | 62m*16m*8m，防腐保温；顶覆盖：覆盖结构＋防腐金属结构；侧覆盖：50mm防腐保温复合板＋防腐金属结构。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | CTB智能机器人 | 大车行走速度0-20m/min；小车行走速度0-5m/min；单次抓举能力＞3m3；装机功率42kw；升降高度1.8m。工业防腐结构。 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 进出料系统 | 配套 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 | 辅料料仓 | 25m3 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 污泥料仓 | 25m3 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 进料输送机系统 | 输送量60m3/h | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 出料输送机系统 | 输送量60m3/h | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 出料斗 | 3～5m3 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3.6 | 布料机 | 输送量60m3/h | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 微生物反应器 | 模块化成套装备，开孔率>9% | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 曝气系统 | 曝气风机，含曝气管路 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 5.1 | 曝气风机 | 离心风机 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 5.2 | 曝气管路 | PP | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 净化中心 | 风量20000m3/h，含引风机、除臭塔、排气筒、循环泵、 仪表阀门及管路 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 6.1 | 引风机 | 玻璃钢离心风机，20000m3/h | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 6.2 | 除臭塔 | 20000m3/h，含加药系统 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 6.3 | 循环泵 | 24m | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 6.4 | 排气筒 | PP,15m | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 6.5 | 导流风机 | 5000m3/h | 台 |  | 10 |  |  |  |
| 6.6 | 仪表阀门管路 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 智能中心 | 配套控制柜、逻辑控制器、空调、照明等 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 好氧发酵智能控制系统 | CompsoftV5.0软件等 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| （二） | 辅助车辆及设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铲车 | 5m3 | 辆 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 地磅 | 50t | 台 |  | 1 |  |  |  |
| （三） | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10KV开关柜 | ZPJ1-12型 | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 2 | 变压器 | SCB15-10/0.4kv-800kva | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 低压配电柜 | GGD2型 | 台 |  | 8 |  |  |  |
| 4 | 直流电源柜 | 220V 50Ah | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 微机控制装置 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 柴油发电组 | 160KW（预估） | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 再生水厂设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一体化泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵100WQ/S411-15 | Q=130m3/h，H=15m，N=15kW | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 挠性接头 | 橡胶，DN150，PN10 | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 3 | 止回阀 | 铸铁+环氧涂层，DN150，PN10 | 个 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 闸阀 | 铸铁+环氧涂层，DN150，PN10 | 个 |  | 3 |  |  |  |
|  | 加氯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠计量泵组 | 配置详见设计 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 倒流防止器阀门组 | 配置详见设计 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 次氯酸钠卸料泵 | Q=30m3/h，P=1bar，N=2.2kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 成品次氯酸钠罐 | 直径1500mm，高度1900mm | 个 |  | 2 |  |  |  |
|  | 二级泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式多级泵 | Q=130m3/h，H=130m，N=75kW | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 潜污泵 | Q=10m3/h，H=12m，N=0.75kW | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 闸阀 | 钢制，DN200，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 可曲绕橡胶接头 | 橡胶，DN200，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 止回阀 | 钢制，D150，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 可曲绕橡胶接头 | 橡胶，DN150，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 闸阀 | 钢制，DN150，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 水锤消除器 | DN200-3.0 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 止回阀 | 钢制，D100，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 可曲绕橡胶接头 | 橡胶，DN100，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 闸阀 | 钢制，DN100，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
|  | 清水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜污泵 | Q=10m3/h，H=12m，N=0.75kW | 台 |  | 2 |  |  |  |
|  | 厂区工艺管线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸阀 | 钢制，DN300，0.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 可曲绕橡胶接头 | 橡胶，DN300，0.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 二 | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压配电设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 AH1 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压计量柜 AH2 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 高压出线柜 AH3 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 高压出线柜 AH4 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 高压计量柜 AH5 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 高压进线柜 AH6 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 低压配电设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#变压器 | SCB13-200kvA | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 2#变压器 | SCB13-200kvA | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 低压进线柜 1AA1 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 低压电容柜 1AA2 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 低压出线柜 1AA3 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 低压断路器柜 1AA4 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 低压出线柜 2AA3 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 低压电容柜 2AA2 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 低压进线柜 2AA1 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 综合楼设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电房照明配电箱 BP-AL |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 中控室配电箱 ZK-PD |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 加药间风机配电箱 JY-FJ |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 应急照明配电箱 BP-ALE |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 加药间控制柜 JY-AC（DK） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 卸料泵控制箱 XLB-AC |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 二级泵房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级泵房配电箱 EB-PD |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 插座箱 EB-JX |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 应急照明配电箱 EB-ALE |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 排水泵控制箱 EB-AC（PS） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 加压泵控制箱 EB-AC（JY1） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 加压泵控制箱 EB-AC（JY2） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 一体化泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级泵站电气控制柜 YB-AC | 厂家配套提供根据自控系统说明深化设计 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 三 | 自控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业计算机 | 双核 40G/2GRAM/60GHD/22''CRT/10/100M网卡/ | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 不间断电源 | 10KV,1h | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 光端机 | 1电口，1光口 | 对 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 工业千兆网络交换机 | 4光口，16电口 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 组态软件 | 无限点，矢量化图形界面 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 工业库 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | PLC软件 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 应用软件 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 操作台 | 1800*900*750，配椅子 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 一体化提升泵房PLC1站 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 二级提升泵房PLC2站 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 次氯酸钠加药间PLC3站 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 四 | 仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 FT101 | 分体式,带累计功能;量程:DN300,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | PH/温度仪 PH/T101 | 沉入分体式,PH量程:0~14;温度量程:-30~140℃;输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 超声波液位计 LT101 | 分体式,量程:0~10m,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 浊度计 NTU101 | 沉入分体式,量程0.001~4000NTU,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 余氯计 CLE101 | 分体式,量程:0.005~20mg/L(ppm),准确度:2%或±10ppb;输出:4~20mA;电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 电磁流量计 FT102 | 分体式,带累计功能;量程:DN200,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 电磁流量计 FT201 | 分体式,带累计功能;量程:DN25,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 超声波液位计 LT201、LT202 | 分体式,量程:0~10m,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 五 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控计算机 | 双核 40G/2GRAM/60GHD/22''CRT/10/100M网卡/ | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 监控配套软件 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 专用监控硬盘 | 6T | 块 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 32路视频输入/VGA接口输出/HDMI接口输出 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 3x3液晶拼接屏电视墙 | 3x3液晶拼接屏,42英寸 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 视频解码器 | 10路DVI输出 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 高清视频线缆 | HDMI/DVI屏蔽线缆,15m | 根 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 千兆交换机(POE型) | 24电口 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 光纤收发器 | 1光1电 | 组 |  | 3 |  |  |  |
| 10 | 弱电机柜 | 600*600*2000 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 室内摄像机（POE型） | 200W像素,H265.编码设备 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 12 | 室内防爆摄像机（POE型） | 200W像素,H265.编码设备 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 13 | 室内摄像机 | 200W像素,H265.编码设备 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 室外摄像机 | 200W像素,H265.编码设备，带监控杆 | 台 |  | 5 |  |  |  |
| 最终含税总价大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件二：供货技术要求

新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段

XXXX

供货技术要求

- 附件三：技术服务要求

新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段

技术服务要求

- 附件四：分包/采购廉政确认函

分包/釆购廉政确认函

感谢贵单位同我公司 工程公司工程部 （部门），就 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段 （项目名称）项目所属的 新平项目设备采购包一采购项目 达成了分包釆购合同。

对以上分包/釆购过程的廉政情况，请贵单位就以下四个问题进行确认（用 打“"”表示）。谢谢合作！

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一、有关人员是否有索贿行为？

是口      否口

二、	是否向有关人员赠送现金、有价证券和支付凭证？

是口	否口

三、	是否向有关人员提供了宴请、娱乐及旅游活动？

是口	否口

四、	是否向有关人员赠送了纪念品、贵重物品、名贵土特产或提供了其它形式 的利益？

是口      否口

分包方/供货方（盖章）

年   月   日

- 附件五：分包/采购廉政告知书

分包/采购廉政告知书

感谢贵单位支持中机国际工程设计研究院有限责任公司分包/采购工作。

为了全面贯彻落实党中央、国务院反腐倡廉方针，保证分包采购工作的公  正性，保证我司员工的清正廉洁，保证工程、货物及服务质量及合理价格，我  们郑重告知贵单位，在同我司开展工作过程中，应遵守“质量为本、诚实守信、

依法经营、互利共赢”基本商业原则，并不得向我公司有关人员：

一、以各种名义赠送现金、有价证券和支付凭证；

二、搞任何影响执行分包/采购工作的宴请、娱乐及旅游活动；

三、赠送纪念品、贵重物品、名贵土特产和提供其它形式的利益。

否则， 一经发现，将被取消投标、交易或进一步合作的资格。同时欢迎监

督(监督电话为0729-85383419,19972926099) 。

此致!

中共中机国际工程设计研究院有限责任公司

纪律检查委员

# 第五章 投标书格式

新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段新平项目设备采购包一采购项目

- 投  标  文  件（商务部分）

招标编号：

投    标    人：             （盖公章）

法 定 代 表 人：

或其委托代理人：  	     （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 一、投 标 函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

我方已仔细研究了 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段招标文件（招标文件编号：     ）的全部内容，我方同意并接受招标文件中约定的各项合同义务履行规定及要求。

- 1.根据招标人的招标文件，我方代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交单独密封的投标一览表一份，商务文件和技术文件正本各一份、副本各  份：

- 2.在本投标函中，签字代表宣布同意如下：

- （1）本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- （2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- （3）我方承诺在60天投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- （4）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

- （5）投标人同意提供按照招标人可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。贵司有权选择任何一家单位作为中标单位而无需向我司作出任何解释及承担任何责任。

- 3.如我方中标：

- （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- （2）随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

- （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

- （4）我方承诺将按招标文件的约定履行全部合同责任和义务。

- （5）一旦我方中标并正式签定合同后，保证在接到贵方开工通知后按贵方要求的时间开始该工程施工，在    日（日历日）内建成并交付该工程，本工程按国家现行技术标准和建筑施工工程质量验收规范以及规程、标准验收，达到    奖验收标准。

- （6）（其他补充说明）

投 标 人：（盖章）

单位地址：___________________________________

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：___________________________________

投标函附录

| 序号 | 项目 | 投标人承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  |
| 2 | 延期交货赔偿标准 |  |
| 3 | 质量保证金金额 |  |
| 4 | 质量保修期 |  |
| 5 | 节点工期 |  |
| 6 | 竣工时间 |  |
| 7 | 质量标准 |  |
| 8 | 安全标准 |  |
| 9 | 文明施工标准 |  |
| 10 | 劳务公司内部结算劳务工资支付 |  |
| 11 | 违约承诺 |  |
| 12 | 付款比例 |  |
| 13 | 税金 | （要求附投标人税务身份信息，是否能提供增值税专用发票，税率多少） |
| 14 | 其他 |  |

投标人：

法定代表人或委托代理人：

投标日期：

投标人：（盖章）

日期：      年      月      日

### 二、法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：     性    别：     年    龄：     职    务：

系              的法定代表人。为  新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段新平项目设备采购包一设备采购项目 项目签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 （国徽面） （人像面）

投标人：（盖章）

日期：      年      月      日

### 三、法定代表人授权委托书

项目名称：   新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段

日    期：

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址               。（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位的代理人，以本公司的名义参加_______________（招标人）的_新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段新平项目设备采购包一采购项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

代理人无转委权。

特此委托。

被授权人签名：                     授权人签名：

职         务：                    职      务:

身份证号码：

投标人：（盖章）

授权委托日期：     年  月   日

| 法定代表人二代身份证复印件 | 委托代理人二代身份证复印件 |
| --- | --- |

### 四、投标参数偏离表

投标人名称：

投标人需对《采购技术规格书》内各项条件及要求进行响应， 《采购技术规格书》内对于设备的参数为重要技术指标，只允许不偏离或正偏离。

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字及盖公章：

### 投标企业资质性文件

1、营业执照（复印件加盖企业公章）；

2、通过ISO9001系列质量保证体系或其它国际质保体系认证的认证书复印件（复印件加盖企业公章）（如有）；

3、公司诉讼情况声明；

4、完税证明（近一年）

5、近三年财务审计报告（加盖公章）（如有）

6、企业开户许可证

7、企业介绍；

注：资料造假，标书作废。

新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC总承包-第一标段新平项目设备采购包一采购项目

- 投  标  文  件（报价文件）

招标编号：

投    标    人：             （盖公章）

法 定 代 表 人：

或其委托代理人：  	     （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 报价部分：

1、投标报价包括《投标报价一览表》、《详细投标报价表》、《三年内备品备件报价表》。

2、系统供货范围内的详细投标报价表, 所报产品详细的分项配置价格表（该表中要体现出关键因素，诸如单位、数量、材质、生产厂家。若未按要求格式填写或未详细分解填写可能会造成评标时无法准确判断投标货物是否符合要求或把投标供货的完整性。无供货范围分项明细报价单视为废标。

3、《投标报价一览表》、《分项报价明细》、《三年内备品备件报价表》格式详见附件。

一、投标报价一览表

采购编号:                                                    报价单位：元/人民币

| 投标人名称 | 总价 |  |  | 服务期限 （天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：（小写金额） |  | 投标总价：（大写金额） |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |  |  |

注：

1、为了方便开标时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“投标报价一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

2、投标报价应为该项目的投标单价，即含税总价。以人民币为结算单位

3、投标人对该项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受任何有选择性的报价。

4、投标人在一览表内需注明付款方式。

5、投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

投标人代表签字及盖公章：

## 二、详细投标报价表

报价说明：

1、表头注明项目名称，详细报价表需按照清单报价，报价表中注明设备品牌，表末尾应有投标人代表签字和盖章。

2、详细投标报价表按合同附件工程量清单及技术规格书进行报价。报价中包含了运费、管理费、利润、税金（13%）等一切费用。

3、本次招标的投标单位在提交标书前，应对图纸熟悉，了解现场，对现场工程质量要求、工期要求、材料存放地点、施工现场临近设施、现场管线的埋设、预埋件情况、工序交接完备和符合情况、施工临水临电接驳点、本工程电气系统接驳点，以及工地现场及工地邻近建筑物情况等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、质量标准、工期等要求，充分考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施、及施工期间上述的现场情况及周边环境可能出现的不断变化及改变风险等所产生的一切费用和工期的影响，并充分考虑可能降低工效的因素。

4、所有设备品牌均应采用国产一线优质及以上品牌。

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 材料 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂山污水厂设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 总图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双法兰传力伸缩接头 | DN200，Pn=1.0MPa | 只 | 成品 | 2 |  |  | C2F，安装于L01 |
| 2 | 双法兰传力伸缩接头 | DN200，Pn=1.0MPa | 只 | 成品 | 2 |  |  | C2F，安装于L02、L03 |
| 3 | 双法兰传力伸缩接头 | DN150，Pn=1.0MPa | 只 | 成品 | 2 |  |  | C2F，安装于L04 |
| 4 | 水表 | DN100 | 只 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 5 | 闸阀 | DN100 | 只 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 二 | 粗格栅及进水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=104m3/h , H=13.5m，N=7.5kW | 套 | 成品 | 1 |  |  | 均变频,大小泵互为备用 |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=52m3/h, H=13.5m，N=4.OkW | 套 | 成品 | 2 |  |  | 均变频 |
| 3 | 反捞式格栅捞污机 | FHG-0.8X6.0栅条问距b=20mm,H=6.0m | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  | 安装角度75,N=1.5kW |
| 4 | 平板格提 | PLS-800x1500栅条问lb=20mm | 套 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 5 | 螺旋输送压榨机 | WLS-260，长度L=4m. | 套 | 成品 | 1 |  |  | 与反捞式格船扬污机配套,N=1.1kW |
| 6 | 电动铸铁镶铜闸门 | PZ600x600，外附式安装 | 套 | 球墨铸铁 | 4 |  |  | 配QDA-45启闭机，N=1.1kW |
| 7 | 手动蝶阀 | DN200，1.OMPa | 套 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 8 | 手动蝶阀 | DN150，1.0MPo | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 9 | 双法兰伸缩接头 | DN200 | 个 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 10 | 双法兰伸缩接头 | DN150 | 个 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 11 | 蝶式微阻缓闭止回阀 | DN200，1.0MPa | 套 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 12 | 蝶式徼阻缓闭止回阅 | DN150,1.0MPo | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 三 | 内进流细格栅系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内进流孔板式细格栅 | 梁宽1200mm，渠深1800mm，网孔5mm,N=1.5Kw | 台 | 成品 | 1 |  |  | 304不锈钢制作,格栅上口带封闭盖板。 |
| 2 | 污水倒流挡板 | 格栅配套 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅配套，SS304 |
| 3 | 溜槽 | B=300mm，SS304 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅配套 |
| 4 | 落料管 | 配套 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅和溜槽配套，SS304 |
| 5 | 栅渣压榨机 | 栅渣处理量≥4m3/h，N=3kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅配套,304不锈钢制作 |
| 6 | 中压冲洗泵 | Q=20m3/h,H=70m,N=7.5kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 细格栅配套,1用1备, |
| 7 | 中压冲洗管道及管件阀门 | 包含电磁阀或电动阀及Y型过滤器 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅配套 |
| 8 | 中压水箱 | V=10m3 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 304不锈钢制作 |
| 四 | 高效除砂系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多层旋流沉砂器 | 安装在<2.0m直径/边长的混凝土池体内 | 台 | 成品 | 1 |  |  | 304不锈钢制作,格栅上口带封闭盖板。 |
| 2 | 涡流式提砂泵 | Q=10m3/h H=8 m N=2.2 kw | 台 | 成品 | 1 |  |  | 叶轮后置、开式流道，含电缆、导轨及所有安装配件，干式安装,配套管路 |
| 3 | 立体旋流洗砂机 | 流量20m3/h | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 4 | 砂水分离器及阀门组 | 流量20m3/h，N=0.75kw | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 5 | 反冲洗泵 | Q=10 m3/h, H=45 m, P=5.5 kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 2用1备 |
| 6 | 流化环路 |  | 台 | 成品 | 1 |  |  | 流化环与阀门组,除砂设备配套,配套管路 |
| 7 | 阀门组 |  | 套 | 成品 | 1 |  |  | 细格栅配套,配套管路 |
| 五 | 内进流精细格栅系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内进流孔板式精细格栅 | 梁宽1200mm，渠深1700mm，网孔1mm,功率：主轴1.1kW 辅轴0.55kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 304不锈钢制作,格栅上口带封闭盖板。 |
| 2 | 污水倒流挡板 | 格栅配套 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅配套，SS304 |
| 3 | 溜槽 | B=300mm，SS304 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅配套 |
| 4 | 落料管 | 配套 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅和溜槽配套，SS304 |
| 5 | 栅渣压榨机 | 栅渣处理量≥4m3/h，N=3kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅配套,304不锈钢制作 |
| 6 | 中压冲洗泵 | Q=10m3/h,H=70m,N=5.5kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 精细格栅配套,1用1备 |
| 7 | 中压冲洗管道及管件阀门 | 包含电磁阀或电动阀及Y型过滤器 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅配套 |
| 8 | 高压冲洗泵 | Q=1.8m3/h,H=100m,N=7.5kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 精细格栅配套 |
| 9 | 高压冲洗管道及管件阀门 | 包含电磁阀或电动阀及Y型过滤器 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 精细格栅配套 |
| 10 | 不锈钢高压水箱 | V=2m3 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 304不锈钢制作 |
| 11 | 不锈钢渠道闸门 | 1200x1200 | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢渠道闸门 | 1200x900 | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 13 | 手动蝶阀 | DN200 1.0MPa | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 14 | 伸缩接头 | DN200 1.0MPa | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 六 | 水解酸化池及调节池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | N=1.5kW | 台 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=31m3/h，H=10m，N=2.2kw | 只 | 成品 | 3 |  |  | 2用1备，变频 |
| 3 | 进水溢流槽 | L=5.5m，B=0.3m，H=0.4m | 套 | 不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 4 | 出水溢流槽 | L=5.5m，B=0.3m，H=0.4m | 套 | 不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 5 | 配水与流畅调控装置 |  | 套 | 不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 6 | 填料支架 | 100a型槽钢，L=4.7m 6根 | 套 | 不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 7 | 溢流支架 | L65×4 型槽钢，L=4.7m 4根 | 套 | 不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 8 | 组合填料 | Ø120，全塑型夹片维纶醛化丝材质，含安装塑料绳 | m³ |  | 186 |  |  | 安装间距150mm |
| 9 | 排泥泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw | 台 | 成品 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 10 | 排泥系统 | DN100穿孔泄泥管，孔经Ø20 孔距300mm | m | 成品 | 38 |  |  |  |
| 11 | 手动蝶阀 | DN150 Pn=1.0Mpa | 只 | 成品 | 17 |  |  |  |
| 12 | 可曲挠柔性接头 | DN150 Pn=1.0Mpa | 只 | 成品 | 15 |  |  |  |
| 13 | 止回阀 | DN150 Pn=1.0Mpa | 只 | 成品 | 5 |  |  |  |
| 14 | 手动蝶阀 | DN200 Pn=1.0Mpa | 只 | 成品 | 4 |  |  |  |
| 15 | 可曲挠柔性接头 | DN200 Pn=1.0Mpa | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 七 | 一体化污水处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厌氧区潜水搅拌机 | 叶轮直径220mm，960rpm，0.37kw，380V | 成品 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 缺氧区潜水搅拌机 | 叶轮直径320mm，740rpm，2.2kw，380V | 成品 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 厌氧/缺氧区排空潜污泵 | 30m3/h，6.5m，1.1kw，380V | 成品 | 台 | 4 |  |  | 2用2备 |
| 4 | 好氧区（回流/排泥）潜污泵 | 60m3/h，6m，2.2kw，380V | 成品 | 台 | 4 |  |  | 2用2备 |
| 5 | MBR膜区回流潜污泵 | 30m3/h，6.5m，1.1kw，380V | 成品 | 台 | 4 |  |  | 2用2备 |
| 6 | MBR膜区（溢流/排泥）潜污泵 | 36m3/h，12m，2.2kw，380V | 成品 | 台 | 4 |  |  | 2用2备 |
| 7 | MBR膜组器 | 波纹平板膜，膜通量18L/(m2·h），15m2/片 | 成品 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 电极式液位计 | 四电极式 | 成品 | 套台 | 22 |  |  |  |
| 9 | 产水泵 | 42m3/h，9m，2.2kW，380V | 成品 | 台 | 4 |  |  | 2用2备，自吸泵,自清洗共用 |
| 10 | 电动三通阀 | DN80 | 成品 | 台 | 4 |  |  |  |
| 11 | PLC电控柜 | PLC具备通迅功能，并配平台交互功能的通讯模块 | 成品 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 涡轮对夹蝶阀 | DN250 | 成品 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 可曲挠橡胶接头 | DN250 | 成品 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 曝气盘 | Ø260 | 成品 | 个 | 152 |  |  |  |
| 15 | 钢制楼梯 | 步长1200mm，踏板宽280mm，踏板高180mm | 成品 | 块 | 1 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢栏杆 | 栏高1.1m | 成品 | 米 | 82 |  |  |  |
| 17 | 电磁流量计 | DN80，0—50m3/h | 成品 | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 钢丝软管 | DN80，DN125 | 成品 | 根 | 4 |  |  |  |
| 19 | 清水箱排空潜污泵 | 6m3/h，6.5m，0.55kw，220V | 成品 | 台 | 2 |  |  | 冷备 |
| 八 | 磁混凝沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合池搅拌器 | 立式搅拌机，池体1.25×1.5×2.5m，N=1.1kW | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 2 | 磁种加载池搅拌器 | 立式搅拌机，池体1.25×1.5×2.5m，N=1.5kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 变频控制 |
| 3 | 絮凝反应池搅拌器 | 立式搅拌机，池体1.5×1.5×2.5m，N=1.5kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 变频控制 |
| 4 | 中心传动污泥浓缩机 | φ=3.0m，中心传动，4 只刮臂，N=0.18kW | 套 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 5 | 回流污泥泵 | 渣浆泵，磁粉污泥泵，Q=10m%%143/h，H=6m，N=1.5kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 1用1冷备 |
| 6 | 剩余污泥泵 | 渣浆泵，磁粉污泥泵，Q=10m%%143/h，H=6m，N=1.5kW | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 7 | 污泥储池排泥泵 | Q=20m3/h，H=15m，N=3kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 1用1冷备 |
| 8 | 高剪机 | Q=10m3/h，N=0.75kW | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 9 | 磁分离机 | Q=10m3/h，N=1.5kW | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 10 | 高压冲洗机 | N=0~80bar，N=2.5kW，配高压水枪及管道 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 斜管 | 斜管斜长1.0m，斜管倾角60°，孔径80mm，支架采用SUS304 | m3 | 成品 | 8 |  |  | 配套斜板支撑 |
| 12 | 出水槽 | SUS304，1.25×0.3×0.45m，δ=3mm | 套 | 成品 | 4 |  |  |  |
| 13 | 电磁流量计 | DN80，P=1.0Mpa，4-20mA | 套 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 14 | 超声波液位计 | 0-5m，4-20mA | 套 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 15 | 内部管件 |  | 套 | 钢 | 1 |  |  | 包含本系统内所有管道管件、阀门等 |
| 九 | 接触消毒池、巴氏计量槽及尾水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巴氏计量槽 | Q=5.4~360m3/h | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  |  |
| 2 | 潜污泵 | Q=130m3/h H=33m N=22kW | 套 | 成品 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 3 | 微阻缓闭止回阀 | DN250 1.0MPa | 只 | 成品 | 3 |  |  |  |
| 4 | 手动蝶阀 | DN250 1.0MPa | 只 | 成品 | 3 |  |  |  |
| 5 | 双法兰管道传力接头 | DN250 | 只 | 成品 | 3 |  |  |  |
| 6 | 堰板 |  | 米 | 不锈钢 | 1.5 |  |  |  |
| 十 | 浓缩池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心传动浓缩机 | D=7m,H=5.75m,功率N=1.1kW | 台 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 2 | 稳流筒 | D=1.5m,H=1.2m | 台 | 钢 | 1 |  |  | 浓缩机配套 |
| 3 | 手动蝶阀 | DN200,PN=1.0MPa | 只 | 成品 | 1 |  |  | 放空管 |
| 4 | 手动蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa | 只 | 成品 | 2 |  |  | 进泥管 |
| 5 | 伸缩接头 | DN200 | 只 | 钢 | 1 |  |  | VSSJA |
| 6 | 伸缩接头 | DN150 | 只 | 钢 | 2 |  |  | VSSJA |
| 7 | 不锈钢堰板 | 250x3000,厚5mm | 块 | 不锈钢304 | 6 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢堰板 | 250x600,厚5mm | 块 | 不锈钢304 | 3 |  |  |  |
| 9 | 闸阀 | DN50,PN=1.0MPa | 只 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 10 | 蝶阀 | DN200 | 只 | 成品 | 1 |  |  |  |
| 十一 | 污泥脱水机房及污泥堆棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心浓缩脱水机 | 进泥量15m3/h,进泥浓度3%,N=15+7.5KW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 含软连接等配套附件 |
| 2 | 污泥螺杆泵 | Q=15m3/h, ,H=20m,N=5.5kw | 台 | 成品 | 1 |  |  | 变频 |
| 3 | 污泥切割机 | Q=15m3/h,, N=2.2kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | / |
| 4 | 絮凝剂制备装置 | N=3.0KW,制备能力1000L/h,配置浓度:0.3~0.5% | 套 | 成品 | 1 |  |  | 含溶药贮水罐等配套附件 |
| 5 | 加药螺杆泵 | Q=1000L/h,H=20m,N=0.75kW | 台 | 成品 | 1 |  |  | / |
| 6 | PAM稀释装置 | 稀释能力400~4000 L/h | 套 | 成品 | 1 |  |  | 配套药剂制备系统,含电磁阀、调节阀和单向阀等 |
| 7 | 倾斜无轴螺旋输送器 | D=300mm,L=7m,2m/h,N=3.0KW | 台 | 成品 | 1 |  |  | 尺寸根据最终离心机的订货尺寸和安装要求确定, 安装倾角40°,附固定支架,设备商配套提供 |
| 8 | 污泥电磁流量计 | DN150 PN=1.0MPa | 套 | 成品 | 1 |  |  | 设备商配套提供 |
| 9 | 加药电磁流量计 | DN25 PN=1.0MPa | 套 | 成品 | 1 |  |  | 设备商配套提供 |
| 10 | 电动单梁悬挂起重机 | LX型,跨度S=4.0m,起重量3t,功率N=2x0.4kW | 套 | 成品 | 1 |  |  | 配套工字钢 |
| 11 | 电动葫芦 | CD5-9D,起重量3t,起升高度H=7m,N=4.5KW | 套 | 成品 | 1 |  |  | 与起重机配套 |
| 12 | 轴流风机 | T35-11,D=400,Q=3920m3/h,H=88Pa,N=0.12KW | 台 | 成品 | 3 |  |  | / |
| 13 | 手动蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa | 只 | 成品 | 1 |  |  | 污泥管 |
| 14 | 伸缩接头 | DN150 | 只 | 成品 | 1 |  |  | VSSJA |
| 15 | 手动蝶阀 | DN80,PN=1.0MPa | 只 | 成品 | 1 |  |  | 污泥管 |
| 16 | 伸缩接头 | DN80 | 只 | 成品 | 1 |  |  | VSSJA |
| 十二 | 加药间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAC加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶药罐 | V=2m%%143 | 套 | PE | 2 |  |  | 根据需要开孔 |
|  | 手动球阀 | DN15 | 只 | 成品 | 10 |  |  |  |
|  | 安全阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 背压阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 隔膜压力表 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 脉冲阻尼器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 撬装管路 | DN15 | 套 | PVC-U | 1 |  |  | 厂家配套，含系统内需要的法兰、三通、异径管等 |
|  | 撬装支架 |  | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  | 厂家配套 |
|  | 上料平台 |  | 套 | 碳钢防腐 | 1 |  |  | 厂家配套 |
| 2 | 乙酸钠加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶药罐 | V=2m%%143 | 套 | PE | 2 |  |  | 根据需要开孔 |
|  | 手动球阀 | DN15 | 只 | 成品 | 10 |  |  |  |
|  | 安全阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 背压阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 隔膜压力表 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 脉冲阻尼器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 撬装管路 | DN15 | 套 | PVC-U | 1 |  |  | 厂家配套，含系统内需要的法兰、三通、异径管等 |
|  | 撬装支架 |  | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  | 厂家配套 |
|  | 上料平台 |  | 套 | 碳钢防腐 | 1 |  |  | 厂家配套 |
| 3 | PAM加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动球阀 | DN20 | 只 | 成品 | 6 |  |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN20 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 后稀释装置 | DN25 | 套 | 成品 | 1 |  |  | 含手动隔膜阀+AC220V电磁阀+浮子流量计+管道混合器+PP背板 |
|  | 撬装管路 | DN15 | 套 | PVC-U | 1 |  |  | 厂家配套，含系统内需要的法兰、三通、异径管等 |
|  | 撬装支架 |  | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  | 厂家配套 |
| 4 | NaClO加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶药罐 | V=2m%%143 | 套 | PE | 2 |  |  | 根据需要开孔 |
|  | 手动球阀 | DN15 | 只 | 成品 | 10 |  |  |  |
|  | 安全阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 背压阀 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 隔膜压力表 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | Y型过滤器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 脉冲阻尼器 | DN15 | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
|  | 撬装管路 | DN15 | 套 | PVC-U | 1 |  |  | 厂家配套，含系统内需要的法兰、三通、异径管等 |
|  | 撬装支架 |  | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  | 厂家配套 |
|  | 上料平台 |  | 套 | 碳钢防腐 | 1 |  |  | 厂家配套 |
| 5 | PAM一体化溶解加药装置 | 整机功率N=4.0kW，制备能力400L/h | 套 | 成品 | 1 |  |  | 三箱式PAM制备设备，含料仓系统、进水系统、制备搅拌机、PLC控制柜等。制备浓度0.1% |
| 6 | PAM螺杆泵 | Q=200L/h H=30m N=0.37kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 7 | 电磁流量计 | DN15，输出信号4-20mA | 台 | 成品 | 5 |  |  | AC220V |
| 8 | 隔膜压力表 | DN20 | 台 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 9 | PAC计量泵 | Q=75L/h H=30m N=0.25kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 撬装，隔膜泵，1用1备，远期增加2台，3用1备用 |
| 10 | 乙酸钠计量泵 | Q=55L/h H=30m N=0.25kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 撬装，隔膜泵，1用1备，远期增加2台，3用1备用 |
| 11 | 次氯酸钠卸料泵 | Q=5.6L/h H=10m N=0.55kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 撬装，1用1备，次氯酸钠卸药泵，耐腐蚀泵 |
| 12 | 次氯酸钠计量泵 | Q=32L/h H=40m N=0.55kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 撬装，隔膜泵，1用1备，远期增加2台，3用1备用 |
| 13 | 柠檬酸计量泵 | Q=32L/h H=40m N=0.55kW | 台 | 成品 | 2 |  |  | 撬装，隔膜泵，1用1备，远期增加2台，3用1备用 |
| 14 | 折桨式搅拌器 | N=1.5kW,桨叶直径=470mm | 只 | 碳钢衬塑 | 4 |  |  | 配套溶液罐 |
| 15 | 磁翻板液位计 |  | 台 | 成品 | 6 |  |  | PAC、次氯酸钠、乙酸钠储罐 |
| 16 | 轴流风机 | T35－11 Q=2685m3/h N=0.18kW | 只 | 成品 | 2 |  |  | 换气次数按10次/h |
| 17 | 电动葫芦 | 电动葫芦型号CD1型，1t，功率1.5kW+0.2kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 十三 | 鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气悬浮离心鼓风机 | Q=8.86m3/min,P=45kPa,N=17.5kW | 台 |  | 2 |  |  | 1#,2#风机,1用1备,含管配件 |
| 2 | 空气悬浮离心鼓风机 | Q=9.76m3/min,P=45kPa,N=17.5kW | 台 |  | 2 |  |  | 3#，4#风机,1用1备,含管配件 |
| 3 | LX型电动单梁悬挂桥式起重机 | 额定起重量1t，电动机型号ZDY12-4型，功率2X0.4kW， 电动葫芦型号CD1型，功率1.5kW+0.2kW，跨度3m | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 轴流风机 | T35－11 Q=2685m3/h N=0.18kW | 只 | 成品 | 2 |  |  |  |
| 十四 | 除臭系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物滤池 | 处理风量：6500Nm3/h 设备尺寸：7000*3800*3000mm | 套 | 内部框架碳钢方管；内壁FRP材质 ；外表面不锈钢，含聚氨酯保温 | 1 |  | 内部框架碳钢方管；内壁FRP材质 ；外表面不锈钢，含聚氨酯保温 |  |
| 2 | 预洗循环水箱 | 1000*1000*800mm | 套 | FRP | 1 |  | FRP |  |
| 3 | 生物循环水箱 | 1000*1000*800mm | 套 | FRP | 1 |  | FRP |  |
| 4 | 离心风机 | 处理风量：6000Nm3/h，全压：2500Pa ， 功率：7.5kW | 套 | FRP | 1 |  | FRP |  |
| 5 | 生物预洗泵 | 流量：10m3/h，扬程：20m，功率：2.2kW | 套 | 过流材质：frpp | 2 |  | 过流材质：frpp |  |
| 6 | 生物循环泵 | 流量：15m3/h，扬程：20m，功率：3.7kW | 套 | 过流材质：frpp | 1 |  | 过流材质：frpp |  |
| 7 | 烟囱 | 直径450mm*15m | 套 | 烟囱：FRP；支架、检测平台：热镀锌 | 1 |  | 烟囱：FRP；支架、检测平台：热镀锌 |  |
| 8 | 补水电磁阀 | DN25 | 套 | 铜合金 | 2 |  | 铜合金 |  |
| 9 | 排水电磁阀 | DN50 | 套 | 不锈钢 | 1 |  | 不锈钢 |  |
| 10 | 磁翻板液位计 | 量程0-800mm4-20mA信号 ， | 套 | SUS304 | 2 |  | SUS304 |  |
| 11 | 温度计 | 0-100℃，4-20mA输出 | 套 | - | 1 |  | - |  |
| 12 | 电加热 | 功率3kw | 套 | SUS304 | 1 |  | SUS304 |  |
| 13 | ph计 | 量程：0-14,4-20mA输出 | 套 | - | 1 |  | - |  |
| 14 | 电控柜 | PLC:西门子,变频器：ABB | 套 | SUS304 | 1 |  | SUS304 |  |
| 十五 | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 面 |  | 6 |  |  |  |
| 2 | 干式变压器 | SCB13-315kVA 10/0.4kV 带外壳、风机、温显温控系统 | 面 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压母线侧出 | 630A | 米 |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 直流屏 | 220V，65AH | 面 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 低压开关柜 | GCK | 面 |  | 10 |  |  |  |
| 6 | 动力配电柜 | XL21，非标型，户外型 | 面 |  | 5 |  |  |  |
| 7 | 照明配电箱 | PZ30 | 只 |  | 8 |  |  |  |
| 8 | 应急照明配电箱 | 非标型 | 只 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 检修插座箱 | JX6 | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 10 | 就地控制箱 | JX6 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 11 | 庭院灯 | LED30W，h=3.5m，含基础、预埋件等。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 十六 | 中控室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作员站、工程师站、视频工作站 | CPU corei7,主频3.0以上。16G内存，2G独立显卡，128固态硬盘和1TB/7200转机械硬盘，千兆网卡，含正版操作系统，27寸显示器，鼠标键盘 | 套 |  | 4 |  |  | 工程师站*1，操作员站*2，视频工作站*1 |
| 2 | 数据采集软件 | OI Servers Standard G-2.0 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 工程师站/开发版 | AVEVA Development Studio 2020 Unlimited, Unlim/60K/500, Chinese | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 组态软件（运行版） | InTouch HMI 2020 Workstation 60K Tag no I/O, Chinese | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 工业实时数据库 | AVEVA Historian 2020, Standard 5,000 Tag | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 工业历史数据库冗余 | AVEVA Historian 2020, Standard 5,000 Tag, Redundant | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 实时数据库客户端 | Historian Client Desktop 2020, Concurrent User Single | 套 |  | 3 |  |  |  |
| 8 | GPS时钟 | 授时精度：20ns；12通道GPS接收机，寻星时间小于10秒；4个独立以太网口速率10/100M，协议兼容：Ethernet 2.0/IEE 802.3 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 数据库服务器 | R2250 V5，CPU/Intel CAL-SP 4208 8C/16T 11MB 2.1G 85W *2，服务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2，机械硬盘/2.5寸 600G SAS3 10K RPM *8，磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下 *1，含管理软件 | 套 |  | 2 |  |  | 机房 |
| 10 | 数据采集服务器 | R2250 V5，CPU/Intel CAL-SP 4208 8C/16T 11MB 2.1G 85W *2，服务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2，机械硬盘/2.5寸 600G SAS3 10K RPM *8，磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下 *1，含管理软件 | 套 |  | 2 |  |  | 机房 |
| 11 | 通讯服务器 | R2400 V5,CPU/Intel CAL-SP 4210 10C/20T 14MB 2.2G 85W *4,务器内存/DDR4-2933MHz 32G LP ECC RDIMM 8GbDRAM *2,固态硬盘/2.5寸 480G SATA3 PM883 TLC 1.3DWPD(3Y) *2，机械硬盘/2.5寸 600G SAS3 10K RPM *2磁盘阵列/IR模式/8口/12G/63HDD及以下 *1，含管理软件 | 套 |  | 1 |  |  | 机房 |
| 12 | 工业以太网交换机 | 核心交换机，中控系统用，网管型，2光14电，千兆 | 套 |  | 1 |  |  | 机房 |
| 13 | UPS（不间断电源） | 20KVA，60min，含蓄电池组，UPS电源柜(2200*800*600) | 套 |  | 1 |  |  | 机房 |
| 14 | 网络机柜 | 42U,2200*800*600,IP4X | 套 |  | 2 |  |  | 机房 |
| 15 | 中控操作台 | 定制，含座椅、插座等 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 工业防病毒软件 | 单机版工业主机安全白名单软件，适用于工程师站、操作员站、服务器等工业主机的安全防护，实现工业主机的病毒防护、应用程序管理 | 套 |  | 9 |  |  |  |
| 17 | 工业防火墙 | 工业级千兆状态检测防火墙，导轨式安装,白名单机制，支持工控协议深度解析、攻击防护、高可用性等功能。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 数据采集网关 | 工业级千兆“2+1”物理隔离单向导入系统，1U标准机架式安装； 安全数据单向导入，白名单机制，工业数据采集、数据信息单向摆渡、攻击防护、高可用性。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 中控室配套辅料及等电位联结系统 | 1.高分断小型漏电开关、数模化插座、直流电源、5口排插、网线, 光纤尾纤、线缆及以太网防雷器等；2.等电位金属网格布置：宽100MM，厚0.3MM紫铜带，网格尺寸600MMX600MM;6mm2 ,16mm2 铜导线;3.等电位联结端子板：六端子，按图集15D502《等电位联结端子板墙上明装做法》 4.其他等 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 十七 | 中控室大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | SAM-LP120；像素间距(mm)：1.2*1.2；整屏净显示尺寸(mm)：（W）* (H)：4800*2700； | 平方米 |  | 12.96 |  |  |  |
| 2 | 备用模组 | SAM-LP120，同批次备用模组 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 显示墙控制系统软件 | 屏体内置图像处理器专用控制软件，对信号的实时处理与控制，具有3D动态自适应降噪及色彩自动校准功能 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 发送卡 | SMS2000，4K发送卡，3840x2160 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 支架及结构件 | 落地固定安装 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 多屏拼接处理器 | PFGA纯硬件构架；功能包括：跨屏窗口显示，窗口漫游，窗口叠加，图像叠加功能，任意缩放等；板卡插拔式设计，8路HDMI输入，2路4K HDMI输出 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 画面处理器控制系统 | SamplexMIC，多屏拼接处理器内置嵌入式软件，具有自主知识产权，计算机软件著作权登记证书 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 大屏控制软件 | PolyVision,全中文界面大屏控制软件，支持信号预览功能，有模式管理、预案管理、外围矩阵设备通道管理、调节控制大屏亮度等功能。具备软件自主著作权证书。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 线缆及辅材 | 高清线缆线材（屏幕到拼接器高清线）、网线、电源线、控制线，转换头等。 | 批 |  | 1 |  |  | 以实际用量为准 |
| 十八 | 自动化系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | 机柜尺寸：2200*800*600，含CPU、触摸屏、电源模块、通讯模块、IO、防雷模块、信号隔离以及PLC配套软件等。 | 套 |  | 2 |  |  | PLC需含20%的余量 |
| 2 | 自动化监控程序 | 包含：对PLC柜接线、安装及调试；程序开发，相关信号接入以及上位机画面、报警、报表改造，功能满足甲方的功能需求。 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 工业以太网交换机 | 2光6电，千兆 | 套 |  | 5 |  |  |  |
| 4 | UPS | 3kVA，60min，含蓄电池组 | 套 |  | 2 |  |  | 不含成套系统内UPS |
| 5 | 粗格栅成套控制箱 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 细格栅及旋流沉砂池成套控制箱 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 除臭系统成套控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 鼓风机系统成套控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 加药间控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 一体化污水处理设备控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 污泥脱水系统控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 磁混凝沉淀池控制柜 | 随工艺包成套提供 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 十九 | 仪表部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位差计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 粗格栅，随工艺设备成套提供 |
| 2 | H2S气体检测仪 | 分体式，4~20mA，含声光报警蜂鸣器 | 套 |  | 1 |  |  | 粗格栅，随工艺设备成套提供 |
| 3 | 超声波液位计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 提升泵房 |
| 4 | 电磁流量计 | 分体式，DN300,4-20mA/HART+脉冲/频率+状态 | 套 |  | 1 |  |  | 粗格栅->细格栅 |
| 5 | 超声波液位差计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 细格栅，随工艺设备成套提供 |
| 6 | H2S气体检测仪 | 分体式，4~20mA，含声光报警蜂鸣器 | 套 |  | 2 |  |  | 细格栅，随工艺设备成套提供 |
| 7 | 压力变送器 | DWP-800, | 套 |  | 2 |  |  | 除砂系统，随工艺设备成套提供 |
| 8 | 流量计 | DN50, 1.6MPa | 套 |  | 2 |  |  | 除砂系统，随工艺设备成套提供 |
| 9 | 超声波液位差计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 膜格栅，随工艺设备成套提供 |
| 10 | H2S气体检测仪 | 分体式，4~20mA，含声光报警蜂鸣器 | 套 |  | 2 |  |  | 膜格栅，随工艺设备成套提供 |
| 11 | 电磁流量计 |  | 套 |  | 2 |  |  | 膜格栅，随工艺设备成套提供 |
| 12 | 超声波液位计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 冲洗水箱，随工艺设备成套提供 |
| 13 | 电磁流量计 | 一体式，DN50,4-20mA/HART+脉冲/频率+状态 | 套 |  | 2 |  |  | 水解酸化池--回流，随工艺设备成套提供 |
| 14 | 超声波液位计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 水解酸化池 |
| 15 | PH测量仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 水解酸化池 |
| 16 | 氧化还原电位仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 水解酸化池 |
| 17 | 电极式液位计 | 四电极式 | 套 |  | 2 |  |  | 一体化污水处理设备，随工艺设备成套提供 |
| 18 | 电磁流量计 | DN80，0—50m3/h | 套 |  | 2 |  |  | 一体化污水处理设备，随工艺设备成套提供 |
| 19 | 氧化还原电位仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 一体化污水处理设备-厌氧区/缺氧区 |
| 20 | 污泥浓度分析仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 2 |  |  | 一体化污水处理设备-缺氧区/好氧区 |
| 21 | 溶解氧测量仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 3 |  |  | 一体化污水处理设备-好氧区/缺氧区/厌氧区 |
| 22 | 硝氮分析仪 | 分体式，4~20mA，离子选择性电极原理 | 套 |  | 1 |  |  | 一体化污水处理设备-好氧区 |
| 23 | 超声波液位计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 一体化污水处理设备-清水箱 |
| 24 | 电磁流量计 | DN80，P=1.0Mpa，4-20mA | 套 |  | 2 |  |  | 磁混凝沉淀池，随工艺设备成套提供 |
| 25 | 超声波液位计 | 分体式，0-5m,4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 磁混凝沉淀池，随工艺设备成套提供 |
| 26 | PH在线检测仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 接触消毒池 |
| 27 | 超声波液位计 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 接触消毒池 |
| 28 | 明渠流量计 | Ultra4+dBMACH3；分辨率0.1m；0.025%FS；4-20mA输出，故障报警 | 套 |  | 1 |  |  | 巴氏计量槽 |
| 29 | 污泥界面仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 污泥浓缩池 |
| 30 | 污泥界面仪 | 分体式，4~20mA | 套 |  | 1 |  |  | 污泥储池 |
| 31 | H2S气体检测仪 | 分体式，4~20mA，含声光报警蜂鸣器 | 套 |  | 1 |  |  | 脱水机房 |
| 32 | 电磁流量计 | 分体式，DN25,4-20mA/HART+脉冲/频率+状态 | 套 |  | 8 |  |  | 全厂加药计量 |
| 33 | 总磷总氮分析仪 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 34 | 浊度在线分析仪 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 35 | 氨氮在线分析仪 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 36 | COD在线分析仪 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 37 | pH/TT在线分析仪 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 38 | 进水数据采集装置 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 39 | 自动采样器 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 40 | 取样过滤系统 |  | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 41 | 仪表UPS电源 | 3kVA，30min，含电池组，UPS电源柜 | 套 |  | 2 |  |  | 进/出水监测室 |
| 42 | 便携式硫化氢气体测定仪 | 量程：0~50ppm,内置声光报警装置，含液晶数显；连续工作时间>24h； | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 43 | 便携式氯气气体测定仪 | 量程：0~50ppm,内置声光报警装置，含液晶数显；连续工作时间>24h； | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 44 | 仪表保护箱 | 不锈钢304带观察口，IP55 | 套 |  | 35 |  |  |  |
| 二十 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清网络球型摄像机 | 400万像素，1080P，带红外功能 | 套 |  | 12 |  |  |  |
| 2 | 室内高清网络枪型摄像机 | 400万像素，1080P，带红外功能 | 套 |  | 7 |  |  | 其中3套含防腐涂层，用于加药间等单体 |
| 3 | 室内高清网络半球型摄像机 | 400万像素，1080P，带红外功能 | 套 |  | 7 |  |  | 安装于综合楼(5层) |
| 4 | 网络存储服务器 | 内置数据盘位数存储：12个，支持企业级SATA II硬盘扩展存储。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 磁盘阵列 | 含6个8TB监控专用硬盘 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 交换机（视频监控系统） | 视频监控核心交换机：三层管理型千兆交换机，2光12电 | 套 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 二层交换机：二层交换技术，2光16电，支持POE功能 | 套 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 二层交换机：二层交换技术，2光12电，支持POE功能 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 视频工作站 | 材料统计及具体参数见中控室设备材料统计 | 套 |  | / |  |  |  |
| 8 | 户外现场CCTV箱 | 包含电源开关、电源、避雷器、变压器、接线盒等； | 套 |  | 12 |  |  | 以实际用量为准 |
| 9 | 室外安装立杆 | 防雷、防水及设备防盗报警 | 套 |  | 12 |  |  | 以实际用量为准 |
| 10 | 设备保护箱 | （H×W×D）400×500×200，嵌墙安装，IP44，含安装导轨、辅料等。 | 套 |  | 3 |  |  | 以实际用量为准 |
| 建筑垃圾设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 处理厂区工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 建筑垃圾破碎筛分系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 振动给料机 | Q=100t/h ；ZSW490*110, P=15kw; | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 颚式破碎机 | Q=100t/h；进料口尺寸760*1020mm； P=110kw; | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 磁选机 | RCYD1400和RCYD1000mm ， P=4kw; | 台 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 除土筛（12-50） | Q=100t/h ； P=30kw; | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 风选机（1#和2#） | Q=50t/h ； P=46kw; | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 反击式破碎机 | Q=100t/h ； P=132kw; | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 人工分拣 | 分别6工位和4工位，适应工艺配套，带照明和空调，配套隔音房 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 圆振筛 | Q=100t/h ； 3YK1860;P=18.5kw; | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 提纯风选机 | Q=30t/h ； P=41kw； | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 皮带输送机及附属 | B=650~1400mm;P=200kw;转接口密封 | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 压缩空气系统 | 5m3/min | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 钢结构支架、 检修平台、 非标件等 | 爬梯、平台、 支架、 溜槽等钢制件，皮带检修日常维护检修用爬梯 | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 电气自控系统 | 工艺配套，不含高压配电 | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 一年期备品备件 | 不含正常运行易损件 | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 专用工具 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| （二） | 资源化利用系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 底料搅拌配料系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 底料水泥仓 | 100T ， φ2900mm，配套仓顶除尘器，破拱装置，料位计等， N=0.55KW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 基料骨料仓 | 配套骨料储料仓3*9m3 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 螺旋输送机 | φ219mm, N=7.5kW | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 底料搅拌系统 | 1、 双卧轴强制式搅拌机(一台)： 进料容量为1200L ， 出料容量为750L 2 、水计量装置(一套)：水计量斗有效容量为300L，计量精度±1%。 3、骨料皮带输送机(一条)：皮带带宽B=800mm | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 粉料计量装置 | 粉料计量斗有效容量为700L ，计量精度±1% | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 面料配料搅拌系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 面料水泥仓 | 50T ， φ2200mm，配套仓顶除尘器，破拱装置，料位计等， N=0.25KW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 面料自动配料机 | 配套骨料储料仓1*2m3,计量仓0.8m3, 传感器3*1000kg,振动器, 皮带 等, N=7.1KW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 螺旋输送器 | φ219mm, N=5.5kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 面料搅拌系统 | 进料容量为500L，出料容量为350L，搅拌额定功率为12Kw， 气动卸料形式。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 面料筛 | N=3kW,激振力6.6kN | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 成型系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 面料皮带输送机 | 平皮带B800 ， N=4kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 基料皮带输送机 | 平皮带B600 ， N=3kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 砌块成型机 | 液压系统额定压力5-25MPa MPa ，成型周期15-25秒/板 ，功率70kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 模具 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 送板机 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.6 | 湿产品输送装置 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.7 | 自动叠板机 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 气动系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.9 | 电控系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 | 随机工具 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.11 | 自动供板机 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 收砖线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 离线高位码垛 | 排砖范围： 1200x1200mm，排砖速度： 15-25s。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 托板 | 1220x900mm | 张 |  | 2000 |  |  |  |
| 5 | 智能控制系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 配套支架 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 配套电缆、 桥架 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| （三） | 环保系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 布袋除尘 | 约10万m3/h ， P≈ 165Kw ，排放浓度30mg/m3 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 喷雾降尘系统 | 干雾量80L/min ，功率11KW，自带水箱、水位报警等功能及智能控制系统、 传感能控制联锁系统 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 超细雾炮 | 射程50m ，旋转角度350。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 洗车台 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| （四） | 辅助车辆及设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装载机 | 5t | 辆 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 装载机 | 3t | 辆 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 叉车 | 3t | 辆 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 挖掘机 | 1m3 | 辆 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 地磅 | 100t | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 机修设备 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 收转运车辆 | 驱动方式：6×4，290马力，最大装载吨位25吨 | 辆 |  | 5 |  |  |  |
| 8 | 试验及检测设备 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 二 | 处理厂区电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10KV开关柜 | ZPJ1-12型 | 台 |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 变压器 | SCB15-10/0.4kV-1000kVA/型 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压配电柜 | GGD2型 | 台 |  | 13 |  |  |  |
| 4 | 直流电源柜 | 220V ， 50Ah | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 微机控制装置 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 柴油发电组 | 200kW（预估） | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 污泥综合处置工程设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 一体化好氧发酵设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发酵舱 | 62m*16m*8m，防腐保温；顶覆盖：覆盖结构＋防腐金属结构；侧覆盖：50mm防腐保温复合板＋防腐金属结构。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | CTB智能机器人 | 大车行走速度0-20m/min；小车行走速度0-5m/min；单次抓举能力＞3m3；装机功率42kw；升降高度1.8m。工业防腐结构。 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 进出料系统 | 配套 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 | 辅料料仓 | 25m3 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 污泥料仓 | 25m3 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 进料输送机系统 | 输送量60m3/h | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 出料输送机系统 | 输送量60m3/h | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 出料斗 | 3～5m3 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3.6 | 布料机 | 输送量60m3/h | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 微生物反应器 | 模块化成套装备，开孔率>9% | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 曝气系统 | 曝气风机，含曝气管路 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 5.1 | 曝气风机 | 离心风机 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 5.2 | 曝气管路 | PP | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 净化中心 | 风量20000m3/h，含引风机、除臭塔、排气筒、循环泵、 仪表阀门及管路 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 6.1 | 引风机 | 玻璃钢离心风机，20000m3/h | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 6.2 | 除臭塔 | 20000m3/h，含加药系统 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 6.3 | 循环泵 | 24m | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 6.4 | 排气筒 | PP,15m | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 6.5 | 导流风机 | 5000m3/h | 台 |  | 10 |  |  |  |
| 6.6 | 仪表阀门管路 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 智能中心 | 配套控制柜、逻辑控制器、空调、照明等 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 好氧发酵智能控制系统 | CompsoftV5.0软件等 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| （二） | 辅助车辆及设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铲车 | 5m3 | 辆 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 地磅 | 50t | 台 |  | 1 |  |  |  |
| （三） | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10KV开关柜 | ZPJ1-12型 | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 2 | 变压器 | SCB15-10/0.4kv-800kva | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 低压配电柜 | GGD2型 | 台 |  | 8 |  |  |  |
| 4 | 直流电源柜 | 220V 50Ah | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 微机控制装置 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 柴油发电组 | 160KW（预估） | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 再生水厂设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一体化泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵100WQ/S411-15 | Q=130m3/h，H=15m，N=15kW | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 挠性接头 | 橡胶，DN150，PN10 | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 3 | 止回阀 | 铸铁+环氧涂层，DN150，PN10 | 个 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 闸阀 | 铸铁+环氧涂层，DN150，PN10 | 个 |  | 3 |  |  |  |
|  | 加氯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠计量泵组 | 配置详见设计 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 倒流防止器阀门组 | 配置详见设计 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 次氯酸钠卸料泵 | Q=30m3/h，P=1bar，N=2.2kW | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 成品次氯酸钠罐 | 直径1500mm，高度1900mm | 个 |  | 2 |  |  |  |
|  | 二级泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式多级泵 | Q=130m3/h，H=130m，N=75kW | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 潜污泵 | Q=10m3/h，H=12m，N=0.75kW | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 闸阀 | 钢制，DN200，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 可曲绕橡胶接头 | 橡胶，DN200，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 止回阀 | 钢制，D150，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 可曲绕橡胶接头 | 橡胶，DN150，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 闸阀 | 钢制，DN150，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 水锤消除器 | DN200-3.0 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 止回阀 | 钢制，D100，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 可曲绕橡胶接头 | 橡胶，DN100，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 闸阀 | 钢制，DN100，1.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
|  | 清水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜污泵 | Q=10m3/h，H=12m，N=0.75kW | 台 |  | 2 |  |  |  |
|  | 厂区工艺管线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸阀 | 钢制，DN300，0.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 可曲绕橡胶接头 | 橡胶，DN300，0.6MPa | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 二 | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压配电设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 AH1 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压计量柜 AH2 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 高压出线柜 AH3 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 高压出线柜 AH4 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 高压计量柜 AH5 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 高压进线柜 AH6 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 低压配电设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#变压器 | SCB13-200kvA | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 2#变压器 | SCB13-200kvA | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 低压进线柜 1AA1 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 低压电容柜 1AA2 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 低压出线柜 1AA3 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 低压断路器柜 1AA4 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 低压出线柜 2AA3 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 低压电容柜 2AA2 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 低压进线柜 2AA1 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 综合楼设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电房照明配电箱 BP-AL |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 中控室配电箱 ZK-PD |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 加药间风机配电箱 JY-FJ |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 应急照明配电箱 BP-ALE |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 加药间控制柜 JY-AC（DK） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 卸料泵控制箱 XLB-AC |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 二级泵房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级泵房配电箱 EB-PD |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 插座箱 EB-JX |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 应急照明配电箱 EB-ALE |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 排水泵控制箱 EB-AC（PS） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 加压泵控制箱 EB-AC（JY1） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 加压泵控制箱 EB-AC（JY2） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 一体化泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级泵站电气控制柜 YB-AC | 厂家配套提供根据自控系统说明深化设计 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 三 | 自控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业计算机 | 双核 40G/2GRAM/60GHD/22''CRT/10/100M网卡/ | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 不间断电源 | 10KV,1h | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 光端机 | 1电口，1光口 | 对 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 工业千兆网络交换机 | 4光口，16电口 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 组态软件 | 无限点，矢量化图形界面 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 工业库 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | PLC软件 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 应用软件 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 操作台 | 1800*900*750，配椅子 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 一体化提升泵房PLC1站 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 二级提升泵房PLC2站 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 次氯酸钠加药间PLC3站 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 四 | 仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 FT101 | 分体式,带累计功能;量程:DN300,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | PH/温度仪 PH/T101 | 沉入分体式,PH量程:0~14;温度量程:-30~140℃;输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 超声波液位计 LT101 | 分体式,量程:0~10m,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 浊度计 NTU101 | 沉入分体式,量程0.001~4000NTU,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 余氯计 CLE101 | 分体式,量程:0.005~20mg/L(ppm),准确度:2%或±10ppb;输出:4~20mA;电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 电磁流量计 FT102 | 分体式,带累计功能;量程:DN200,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 电磁流量计 FT201 | 分体式,带累计功能;量程:DN25,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 超声波液位计 LT201、LT202 | 分体式,量程:0~10m,输出:4~20mA,电源:220VAC;IP等级:传感器IP68,变送器IP65;带10m专用电缆; | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 五 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控计算机 | 双核 40G/2GRAM/60GHD/22''CRT/10/100M网卡/ | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 监控配套软件 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 专用监控硬盘 | 6T | 块 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 32路视频输入/VGA接口输出/HDMI接口输出 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 3x3液晶拼接屏电视墙 | 3x3液晶拼接屏,42英寸 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 视频解码器 | 10路DVI输出 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 高清视频线缆 | HDMI/DVI屏蔽线缆,15m | 根 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 千兆交换机(POE型) | 24电口 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 光纤收发器 | 1光1电 | 组 |  | 3 |  |  |  |
| 10 | 弱电机柜 | 600*600*2000 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 室内摄像机（POE型） | 200W像素,H265.编码设备 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 12 | 室内防爆摄像机（POE型） | 200W像素,H265.编码设备 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 13 | 室内摄像机 | 200W像素,H265.编码设备 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 室外摄像机 | 200W像素,H265.编码设备，带监控杆 | 台 |  | 5 |  |  |  |
| 最终含税总价大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |