UPVC、大小头等设备材料采购询价文件

：

请按以下要求提供报价及说明。

- 询价范围：本项目建设2024年度长沙镇港城社区三角档区域共计84户农村生活污水处理设施，包括纳管式处理设施，含运费、税费等全部费用。详见报价清单。

2、工期要求：2024年12月20日前。

3、付款方式：工程竣工验收后一次性付款至97%。

4、项目地址：江苏省如东县。

5、技术要求：

（1）UPVC排水管、存水弯、清扫口

管材执行标准《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）》（GB/T 20221-2006），环刚度选用≥SN4，采用粘胶剂粘接连接管材，胶粘剂应符合QB/T 2568-2002的要求。

管材程度一般为4m、6m，长度不允许有负偏差。

管材内外壁应光滑，不允许有气泡、裂纹、凹陷及分解变色线，管材端部应切割平整并应与轴线垂直。

管材及配件还应满足《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）使用要求。

（2）其他

1）除满足本协议以上技术要求外，还需满足国家、省、市等法律法规以及相关标准规范、本项目施工图设计文件的其他要求。

2）质量要求：工程所有物资（设备、构配件等）采购质量需符合有关标准规范要求，合格率达到100%。品牌须经需方和业主同意。

6、报价清单

序号; 项目名称; 项目特征描述; 单位; 暂估工程量; 综合单价（含税）; 综合合价（含税）; 备注. 1; UPVC DN100; 排水管; 米; 500. 2; UPVC DN75; 排水管; 米; 500. 3; UPVC DN160; 排水管; 米; 500. 4; PE90; De90 1.0MPa; 米; 1400. 5; PE63; De63 1.0MPa; 米; 120. 6; UPVC DN100; 直接; 个; 300. 7; 90°弯头; 个; 100. 8; 45°弯头; 个; 70. 9; 正三通; 个; 20. 10; UPVC DN75; 直接; 个; 50. 11; 90°弯头; 个; 60. 12; 45°弯头; 个; 30. 13; 正三通; 个; 60. 14; 堵头; 个; 63. 15; 透气帽; 个; 63. 16; UPVC DN160; 直接; 个; 180. 17; 90°弯头; 个; 100. 18; 45°弯头; 个; 100. 19; 正三通; 个; 50. 20; 大小头; DN150-DN100; 个; 200. 21; DN100-DN75; 个; 200. 22; DN75-DN50; 个; 100. 23; DN75; 个; 63. 24; PE 45°弯头; De90 1.0MPa; 个; 120. 25; PE 45°弯头; De63 1.0MPa; 个; 30. 26; PE 斜三通; De 90 1.0MPa; 个; 32. 27; PE变径直接; De90-63 1.0MPa; 个; 32. 28; 管帽; De63 1.0MPa; 个; 2. 29; 管帽; De90 1.0MPa; 个; 2. 30; 法兰; PE材质，DN80，配套镀锌螺栓、垫片; 个; 8. 31; 闸阀; DN80，不锈钢，工业级; 个; 4. 32; 异径正三通; DN80*80*50; 个; 4. 33; 球阀; DN50,PE材质，普通热熔; 个; 4. 合计.

注：1、以上设备材料数量为暂估量，具体供货数量以实际供货量为准。

2、本报价为含税价，税率13%。报价包含：货物金额、包装费、运输费、运输保险费、装车费，卸货及安装由现场施工劳务负责。

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年10月10日