张家界市永定城区排水防涝设施建设项目-迎宾路至南(北)正街周边污水管网综合整治工程排水管道测量及检测项目采购文件

- （一）项目名称：张家界市永定城区排水防涝设施建设项目-迎宾路至南(北)正街周边污水管网综合整治工程排水管道测量及检测项目

- （二）项目地点：张家界市永定区

- （三）项目内容

一、工程量清单及价格表

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线测量 | 米 | 1.6 |
| 2 | 地下管线物探 | 米 | 3.3 |
| 3 | 管道QV检测 | 米 | 4.35 |
| 4 | 管道CCTV检测（含管道清淤、气囊封堵、淤泥外运、气囊封堵预估每公里两个次） | 米 | 32.8 |

本项目最终检测服务总价（预估为98万元）以本项目完工后经张家界市财政评审审定总价×75%进行结算，每次付款前乙方须向甲方提供等额增值税专用发票（税率6%），成果评审相关费用除外（如有）。

二、服务范围和要求
    甲方聘请乙方提供以下服务：
    （1）排水管线普查共约25.5公里，工程量最终以实际值为准。

（2）排水管道物探、测量、清淤、封堵、抽水、QV检测及CCTV检测共约25.5公里，工程量最终以实际值为准

（3）管道物探和测量要求

对管网空间位置、管径、管道属性、所有节点标高及井坐标点进行普查、检测和复核及设施调查复核。对排水户的雨、污水排口进行标记，对接驳口、泵房等排水设施进行测量。为排水管道病害及功能检测、排水系统改造总体技术方案提供地下排水管线测量及地形测绘成果。管线测量图；A、管网的平面位置、走向、连接方式及缺失情况；B、雨污混接情况；C、排水管线及泵站的建设情况；包括种类、数量、功能、材质、管径、埋设方式、埋深、高程情况等信息。D、附属设施建设情况；包括井筒深度、管点特征、附属物、井盖材质、井盖规格、井盖数量、井室尺寸、井壁厚度、井室材质等。

管道QV、CCTV检测要求

对现状管道进行体检，搞清现状排水管网存在的功能性、结构性缺陷和问题。1）对管网中的障碍物、沉积、结垢、残墙/坝根、浮渣、树根等影响排水管网畅通性能的功能病害进行检测；2）对管网中的塌陷、错口、变形、破裂、接口材料脱落、腐蚀、起伏、脱节、异物穿入、渗漏、支管暗接等结构本体遭受损伤，从而影响强度、刚度和使用寿命的结构病害进行检测。
3.主要检测内容：对排水管网积淤情况、断接情况、封堵或不通情况、错空情况、渗漏情况、管道变形、锈蚀或裂缝、管道沉陷、管网混接、检查井结构（井室沉陷、破损、开裂、砌体构筑物的耐久性损伤）等影响管道过流能力和水质变化的情况进行检测，并提供图像、视频、测量数据、取样资料和样本。提交排水管道及附属构造物病害检测资料及调查报告（含视频影像资料）。为检测开展的一切必要的安全文明措施、辅助工作（清洗疏通通风恢复等）。编制排水管道病害及功能检测报告。

- 供应商要求：

- 供应商须具备独立的法人资格，在有效的营业执照期间，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 1、需提供法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件。

- 2、法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书。

- 3、报价单。

- （五）投标时间：在2025年 10  月  29日  9：30 之前在中机国际工程设计研究院有限责任公司电子采购平台完成项目的参与并提交相应资料。

- 市政二所

- 2025年10月17日