询价文件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025 年 8 月

为满足 先进电池与储能材料工程院  科研需求，现启动采购工作，依据市场情况及我公司相关规定，对该货物/服务进行对比询价，邀请贵单位参与报价。

第一条 采购单位名称和地址

1. 采购单位名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2. 采购地址：长沙市雨花区韶山中路18号

第二条 项目概况

1.项目名称：新能源电池产业链成套核心能力建设项目

2.项目情况：本项目计划建立自主的工艺研究与试验平台，对现有及新兴的电池和材料工艺技术进行更深入全面的自主研究，大幅提升工艺研究能力，熟练掌握工艺技术，为工艺、产线设计集成能力的提升及装备成套技术的完善奠定基础。同时围绕行业需要，建立设备研制平台，通过仿真+试制重点研发新能源电池关键生产设备，包括新材料新工艺的专精化设备，逐步建立装备的研制能力，并最终转换为自主的知识产权，形成产线成套的技术成果，实现中机国际在新能源电池产业上的模式创新突破，结合中机国际的技术积累，逐步建立“工艺研究+装备研制+成套+工程配套”的完整总包技术能力，实现由工程设计向产线成套和工程总承包转型升级，提高企业的核心竞争力，实现企业的高质量发展。

第三条 采购需求

详见附件2《设备需求表》

第四条 准入资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册的，具有良好商业信誉的独立法人组织，能够独立承担民事责任；

2. 具备承担本项目要求的能力和信誉；

3. 在近三年无重大质量及安全事故、重大违法或不诚信履约记录。

第五条 报价须知

- 报价地点：中机国际电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html），报价响应文件模板见附件1。

- 报价截止时间：报价截止时间及要求： 2025 年 8 月 19 日16点 前完成报价响应文件的提交，并加盖公章。

- 评价办法：合理最低价法

- 如有疑问请在报价截止日期前进行垂询。

第六条 联系人

联系人： 章梦琴    手机： 15073106956

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年 8 月 8 日

附件1：

报价单

| 报价人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 报价目录 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 金额大写： |  |  |  |  |  |  |
| 名称（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |

附件2：

设备需求表

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双通道电化学工作站 （需配电脑） | 1 | 台 | 设备主机应支持两个独立可插拔测试通道，具备常用电化学测试功能，涵盖交流阻抗、腐蚀电位、循环伏安、极化曲线、恒电位、恒电流、脉冲伏安及充放电测试等；每通道电压范围建议不低于5V，电流测试量程不低于2A；制造商须提供不少于一年的质保及免费上门安装和培训服务，投标时需附授权和售后承诺。 |
| 真空干燥箱 | 2 | 台 | 设备应采用交流220V、50Hz电源；控温范围覆盖室温以上至约250℃；具备基础真空能力，真空度优于200Pa；配备多块可调节隔板以提升空间利用率。 |
| 开启式管式炉 | 2 | 台 | 设备应支持短时高温运行，最高温度约1200℃（持续时间不超过0.5小时），连续工作温度约1100℃；加热速率建议不超过10℃/分钟；加热区长度约400mm，采用高性能合金加热元件；电源为交流220V、50Hz；配备常规热电偶和密封组件以满足实验密封需求；设备尺寸合理，便于实验操作和摆放。 |
| 箱式炉 | 2 | 台 | 设备应采用交流220V/50Hz电源；最高温度可达1100℃（短时使用），连续工作温度约1000℃，升温速率可控；采用稳定的电阻丝加热元件及K型热电偶监测温度；配备智能PID控温系统，支持多段程序控制，具备过热保护及故障报警功能；提供标准通信接口，符合相关安全认证。 |
| 高速离心机 | 1 | 台 | 设备应具备最高转速大于10000r/min，支持较大离心力及中等容量样品处理；转速控制精度满足常规实验需求；具备定时功能，定时范围覆盖1分钟至约100分钟；电源要求兼容AC 220V 50Hz；运行噪声较低，适合实验室环境；配置包括主机及多规格转子以满足一般实验需求。 |
| 行星式离心混料机 | 1 | 台 | 设备应采用单相AC220V±10%、50Hz电源；具备真空系统；配备标准及选配容器，满足多种处理量需求；支持无级调速公转，速度范围宽泛且精度良好，自转速为公转速的固定比例；混料过程支持多段时间设定及配方存储，满足灵活实验需求。 |
| 小型液压纽扣电池封口机 | 1 | 台 | 设备适用于干燥房或手套箱环境，能处理直径约5至35mm、高度不超过10mm的电池样品；封口压力可调，范围适合纽扣电池封装需求，封口行程约20mm；标配适用常见规格的封装模具，支持多种规格及定制模具选配。 |
| 手动切片机 | 1 | 台 | 设备应具备最大冲切压力不超过200kg，冲头行程适中，适用片材厚度范围宽泛，涵盖锂电池隔膜及极片；标配多规格冲孔模具，支持定制。 |
| 刮板细度计 | 1 | 台 | 精度范田±1um,量程0-150um |
| 电导率仪 | 1 | 台 | 设备应具备仪器级别为1.0级的测量能力，能测量电导率、总溶解固体（TDS）及温度，测量范围和分辨率满足常规实验需求。 |
| 紫外可见分光光度计（需配电脑） | 1 | 台 | 设备应覆盖宽波长范围（约190nm至900nm），具备固定光谱带宽，保证低杂散光和较高的波长准确度及重复性；配置包括双光束紫外可见分光光度计及相应分析软件，配备标准石英比色皿及必要附件，满足基本光谱分析需求。 |
| 激光粉体粒度仪 | 1 | 台 | 设备支持0.1至1000μm范围内的颗粒测试，适用于湿法分散的全自动测试；测量重复性和准确性误差均控制在1%以内；软件功能丰富，支持多种光学参数分析和多语言界面，报告可自定义并导出多种格式；内置质量控制和验证工具，符合相关药典及ISO标准要求，满足高质量检测需求。 |
| 单面双工位手套箱 | 1 | 台 | 设备箱体采用304不锈钢材质，双工位结构设计，且确保良好密封性和与其他设备集成；配备氧气和水分检测仪器，具备探头再生功能；内置真空泵和循环风机，支持自动控制；整体设计符合实验室手套箱使用要求。 |
| 气流粉碎机 | 1 | 台 | 设备应采用单相220VAC±10%、50Hz电源；气源为干燥压缩空气，压力和流量满足一般工业要求；粉碎腔体内衬耐磨材料，适用于粒度小于0.5mm的进料，成品粒度约3-5μm，具体效果视物料性质而定；处理能力300-500g/h；配备高效分离和回收系统。 |
| 实验型喷雾干燥系统 | 1 | 台 | 设备最大蒸发能力不低于1500ml/h，进风温度可调范围宽广，温控精度良好；出风温度适应常规需求；配备标准双流体喷嘴，支持多规格选配，满足多样化喷雾需求。 |