青岛大桥50MW风力发电项目

35kV送出线路设计方案

本工程以A、B两回35kV线路送出，线路路径总长约13.40km。A线起于拟建1#开关站，止于已建220kV岙山变电站，路径长约1.17km（其中架空1.02km，电缆0.15km）；B线起于拟建2#开关站，止于已建110kV店集变电站，路径长约12.23km（其中架空11.97km，电缆0.26km），新建杆塔64基。

|  | A线 | B线 |
| --- | --- | --- |
| 电缆路径长度 | 0.15km | 0.26km |
| 单回路角钢塔（路径长/铁塔数量） | 1.02km/5基 | 11.97km/59基 |
| 合计 | 1.17km | 12.23km |
|  | 13.40km |  |

A线架空导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，电缆采用630截面单芯铜电缆；B线架空导线采用JL/G1A-400/35截面钢芯铝绞线，电缆采用800截面单芯铜电缆。

本工程路径，A线无铁塔基础占用基本农田、林地等敏感因素。B线铁塔基础占用林地4基共256㎡（0.4亩），铁塔基础占用基本农田29基共1856㎡（2.8亩）。